- Nom :                                             Prénom :

- Configuration du logiciel :

- Lancer le logiciel MBlock

- Si le logiciel n’est pas en français, modifier le choix de la langue

- Brancher le robot à l’ordinateur via un câble USB

- Mettre en route le robot en actionnant l’interrupteur latéral

- Connecter le robot au logiciel par port série (ici COM5)

Si vous ne savez pas quel port série correspond à votre robot :

- Débrancher le câble USB du PC

- Regarder quel port à disparu

- Rebrancher le câble USB

- Sélectionner le port qui est réapparu

Les outils pour programmer :

Les éléments nécessaires au programme sont :

Contrôle                     Opérateur                    Pilotage

- Dans Contrôle, vous trouverez tous les éléments nécessaires pour poser des conditions (si, sinon,…) ou des temporisations (attendre 1s, répéter indéfiniment,…)

- Dans Opérateur, vous pourrez comparer deux éléments (par exemple : la distance mesurée par le capteur à ultrason < 10 cm)

- Dans Pilotage, vous trouverez tous les capteurs et actionneurs du robot (Moteur, DEL, Son, Capteur ultrason, capteur suiveur de ligne,…)

Programmation :

Vous devez toujours commencer votre programmation par

(Disponible dans les outils de Pilotage)

- Les outils de base pour programmer le robot :

Détection d’obstacle : préciser la distance en cm (ici 10 cm)

Le capteur suiveur de ligne est sur la ligne noire

Le capteur suiveur de ligne sort à gauche de la ligne noire

Le capteur suiveur de ligne sort à droite de la ligne noire

Les moteurs M1 et M2 (droit et gauche) tournent à la vitesse … pour avancer

De 0 à 255 :

0 arrêt des moteurs

255 vitesse maxi

Les moteurs M1 et M2 (droit et gauche) tournent à la vitesse … pour reculer

De 0 à 255 :

0 arrêt des moteurs

255 vitesse maxi

Le moteur M1 (droit) ou M2 (gauche) tourne à la vitesse …

De -255 à 255

-255 recule vitesse maxi

0 arrêt

255 avance vitesse maxi

Conseils :

Le plus simple dans un premier temps est de répéter indéfiniment une succession de        si –alors – sinon.

Exemple :

si distance mesurée par le capteur ultrasons du port3 < 10 cm alors avancer à la vitesse 0

Sinon

Si état du suiveur de ligne…… alors

Sinon …

Téléverser le programme vers le robot :

- Assurez vous que le logiciel détecte bien que le robot est connecté                   (voir page 1 sur 4)

- Faire un clic droit sur mBot - générer le code puis cliquer sur téléverser dans l’arduino

- Cliquer sur Téléverser dans l’Arduino