### Réalisation d’une vidéo par Web Cam et traitement													M.P.I		Séance n°4

#### Objectifs de cette séance

Objectifs expérimentaux

- apprentissage de l’acquisition vidéo : branchement, logiciel d’acquisition

- réaliser une vidéo convenable : compétences liées au logiciel vidéo uniquement (aspect visuel)

- traitement de la vidéo : découpage

- inclure une image dans un traitement de texte

- inclure l’image et le film dans une page Web

#### Travail à réaliser

Pour atteindre les objectifs ci-dessus vous devez tester tous les paragraphes qui suivent.

Toute l’étude se fait avec le logiciel Généris 5.

# A - DEMARRAGE

- Ouvrir le logiciel Généris 5 par l’icône :

- Cliquer sur l’icône Vidéo

La fenêtre Vidéo s’ouvre alors :

Choisir le premier onglet Acquisition

Puis Paramétrage Vidéo

Paramétrages

- L’icône           permet de choisir le format d’image : taille d’affichage à l’écran. Le format par défaut est acceptable.

# B - REGLAGE DE LA WEBCAM

L’icône          permet de choisir les réglages de base :

- Dans l’onglet Commandes d’images,

-   Décocher réglages automatiques

-   Nombre d’images par seconde (20 maximum)

  - Options Noir et Blanc

  - Ne pas modifier la luminosité, le contraste et le gamma.

- Dans l’onglet Commandes caméra, il faut effectuer les réglages indispensables à l’acquisition :

-    Ne pas modifier balance des blancs (automatique)

  - Régler la vitesse d’obturation (1/250) et le gain de façon à avoir une image claire et un contraste suffisant.

C - Acquisition et enregistrement

Revenir dans le premier onglet Acquisition Rapide

Prévoir l’endroit où on veut enregistrer le fichier AVI à acquérir

Ex : C : \ Mes images	 (par défaut)

Choisir successivement :

le nom explicite du fichier AVI à acquérir,

la durée de l’acquisition vidéo,
		le nombre d’images par seconde. (20 maxi)

Cliquer sur l’icône de lancement

D – VISUALISATION ET DECOUPAGE DU FICHIER VIDEO

Intérêt : choisir une image ou conserver la partie intéressante du fichier vidéo.

Utiliser l’onglet vertical Montage

- Charger le fichier AVI enregistré.

- On peut utiliser les touches magnétoscope pour 
- voir l’ensemble du fichier
- revenir au début ou aller à la fin
- avancer image par image

- On peut zoomer le film pour une plus grande précision

- Pour réaliser le découpage, dans Portion d’AVI, il suffit 
	- d’avancer le film à la première image choisie
	- de cliquer sur le bouton Début (1ère coupure)
	- d’avancer jusqu’à la dernière image choisie
	- de cliquer sur le bouton Fin (dernière coupure)

- En cliquant sur         on enregistre le fichier sous un 
nouveau nom.

(Possibilité de compression du fichier : demandé le type de compression)

E - Compte-rendu et impression

Cliquer sur l’onglet «compte rendu » en bas à droite.

Après avoir sélectionné le menu déroulant « insertion » : vidéo.

Créer un cadre en déplaçant la souris avec le clic gauche enfoncé sur la feuille.

L’image apparaît.

Penser à mettre votre nom, votre classe et un titre à l’aide du crayon (faire un cadre).

Faire valider l’ensemble.

Imprimer.

F - La chronophotographie

Cocher la case chronophotographie et faites défiler votre enregistrement image par image.

On peut insérer cette image dans un compte rendu.

(voir partie D)