Préserver les ressources naturelles en trois couleurs

57% des Français*prennent une douche quotidiennement. Si sa durée moyenne est précisée - 9 minutes et 25 secondes - aucune mention n’est faite de la quantité d’eau utilisée ou de la température choisie. Pourtant, maitriser sa consommation d’eau chaude sanitaire permet de préserver les sources d’énergie primaire telles que le bois. Par exemple, une famille de quatre personnes se douchant tous les jours et baissant de 4°C la température de l’eau utilisée, évite chaque année la combustion de 315 kg de bois de chauffage.

*sondage BVA-Doméo

- Comment permettre à chacun de contrôler facilement la température de l’eau lors de sa douche (étude de la première partie) ?

- Comment vérifier la valeur de la masse de bois économisée chaque année, annoncée dans l’introduction (étude de la deuxième partie) ?

# Première partie : contrôler la température de l’eau de sa douche

Document 1 	Le pommeau de douche DEL

Bleu

Vert

Rouge

Figure 1 Pommeau de douche 3 DEL

Bien plus économe qu’un bain, une douche consomme environ 50 litres d’eau. Le pommeau de douche DEL, avec son système ingénieux, vous garantit de prendre votre douche à la température qui vous semble la plus juste. La lumière projetée par les 3 DEL, incrustées dans le pommeau de douche, change de couleur selon la température de l'eau :

# -Bleue : douche froide, coup de fouet garanti (0 à 30°C) ;
-Verte : douche tempérée, relaxation garantie (30 à 37°C) ;
-Rouge : douche chaude, effet soporifique garanti (37 à 39°C) ;
-Rouge clignotant : douche brûlante, à proscrire, aggrave les problèmes de circulation sanguine (plus de 39°C).

# L’alimentation ne nécessite pas de batteries, un moteur hydraulique alimente un microcontrôleur qui pilote l’ensemble température-lumière, offrant ainsi un allumage automatique.

Document 2 	La CTN

Les CTN (Coefficient de Température Négatif) sont des thermistances dont la résistance diminue de façon uniforme quand la température augmente et inversement. Elles peuvent être utilisées dans une large gamme de températures, de -200°C à + 1 000 °C. Les résistances nominales vont de quelques ohms à une centaine de kilohms. Le temps de réponse dépend du volume de matériau utilisé. On les utilise pour les mesures et le contrôle de la température ainsi que la mesure de flux de liquides.

Pour les utiliser en contrôle de température, on les étalonne préalablement.

Document 3 	La droite d’étalonnage

Figure 2 Schéma électrique du pont diviseur de tension permettant l’étalonnage de la thermistance CTN

Pour étalonner une CTN, on peut mesurer, par exemple, la tension électrique à ses bornes en faisant varier la température extérieure. Après avoir tracé et modélisé la courbe représentant la température en fonction de la tension électrique, on obtient sa fonction de transfert T = f(U). Cette fonction nous permet de déduire la température du milieu dans lequel baigne la CTN à partir de la mesure de la tension à ses bornes.

Le montage ci-contre, permet d’accéder à la tension aux bornes d’une thermistance :

- Vcc : broche du microcontrôleur Arduino +5 V;

- GND : broche du microcontrôleur ;

- UR : tension électrique aux bornes de la résistance R1 de 10 kΩ constituant le pont diviseur ;

- UT : tension électrique aux bornes de la thermistance TH1 (CTN) ;

- AO : broche du microcontrôleur permettant de mesurer la tension UT ;

Document 4 	L’incertitude relative

# Vous disposez d’un programme Python « Etalonnage de la CTN » qui, à partir du fichier ctn.csv contenant vos mesures de température T et tensions électriques aux bornes de la CTN UT, trace, modélise et calcule l’incertitude relative de la fonction T = f(UT).

# Ainsi, une température T = 31,5°C, obtenue grâce à la droite d’étalonnage donnée à 0,05%  nous permet d’écrire :

# T = (31,50 ± (31,50°C * 0,05.10-2))°C soit T = (31,50 ± 0,02)°C.

Document 5 	La modélisation du pommeau de douche 3 DEL

# Lorsque le comportement de la thermistance est connu (cf. Document 3), on peut l’intégrer dans un montage, piloté par un programme adapté, permettant de modéliser le pommeau de douche 3 DEL :

Diode rouge

Résistance 10 kΩ

Diode verte

Diode bleue

3 résistances 220 Ω

CTN 10 kΩ

# Le programme permettant de piloter ce montage est disponible sur le réseau mais il doit être complété suite à l’étalonnage de la CTN afin de le rendre adapté à votre matériel.

# Questions de la première partie

# S’APPROPRIER

# Quel volume d’eau consomme-t-on, en moyenne, lors d’une douche ?

# Quel appareil peut-on utiliser pour connaitre la température de l’eau utilisée lors de sa douche ?

# Pourquoi peut-on affirmer qu’une CTN peut être utilisée pour l’appareil sus-cité ?

# ANALYSER-RAISONNER Proposer un protocole expérimental pour étalonner la CTN dont vous disposez.

# REALISER

# Donner la fonction de transfert T = f(UT) de votre CTN et son incertitude relative.

# Modifier le programme proposé pour commander à l’aide du microcontrôleur les trois DEL selon la température et vérifier que les 3 DEL ont des changements d’éclairage adaptés.

# VALIDER Comparer la mesure de la température d’une boisson de référence avec votre montage et avec une sonde thermométrique. Conclure quant à la validité de ces mesures.

# Données : la sonde thermométrique affiche une température en degrés Celsius avec une incertitude relative de 2%

# Deuxième partie : économiser les ressources naturelles

Document 6 	Les échanges énergétiques

A l’échelle microscopique, un objet, même immobile possède d’autres formes d’énergie dont la somme définit l’énergie interne U. Les variations d’énergie interne ΔU d’un système immobile résultent de l’apport de travail et de chaleur du milieu extérieur :

- le travail W regroupe les échanges énergétiques qui résultent de l’action de forces macroscopiques ;

- la chaleur Q désigne un transfert thermique, d’origine microscopique ;

- ΔU = W + Q.

Lorsqu’un apport de chaleur Q s’accompagne d’une variation de température ΔT, le rapport C de ces deux grandeurs est appelé capacité thermique.

Q	chaleur reçue par le système (joule, J)

Q = C ΔT (ou c.m. ΔT)		C	capacité thermique (joule par kelvin, J.K-1)

ΔT	variation de température du système (K)

c	capacité thermique massique (J.kg-1.K-1)

m	masse de l’objet

Données : masse volumique de l’eau : ρ = 1,00 kg.L-1 ; capacité thermique massique de l’eau : c = 4180 J.kg-1.°C-1

Document 7 	Le chauffe-eau électrique

Un chauffe-eau électrique est une cuve entourée d’une couche isolante thermiquement. Il chauffe l’eau à une température d’environ 65°C à partir d’une résistance électrique immergée. Lorsque l’on commande de l’eau à une température inférieure à cette valeur, le chauffe-eau se charge de diluer son eau chaude avec de l’eau froide pour fournir de l’eau à la température souhaitée.

Un ballon de 200 litres d’eau à 65°C permet d’obtenir 400 litres d’eau à 40°C. Cette caractéristique s’appelle le V40, la capacité d’eau chaude disponible à la température de 40°C.

Avec le temps, la résistance électrique, plongée dans l’eau, s’entartre (dépôt de calcaire issu de la précipitation des minéraux contenus dans l’eau, sous l’effet de la chaleur) et son efficacité diminue. Pour limiter cela, on utilise des résistances protégées par un fourreau (résistances stéatites).

Pour limiter la corrosion que subit la cuve en acier, on la protège avec de l’émail mais sa porosité naturelle ne fait que la ralentir sans l’empêcher complètement. On ajoute alors une anode en magnésium à l’intérieur de la cuve. Entre la cuve en acier et l’anode de magnésium, en présence d’eau, c’est l’anode qui va s’oxyder donc se consumer, on la dit sacrificielle. Il faut alors prévoir son changement régulièrement.

La production d’eau chaude sanitaire peut se faire à l’aide d’un chauffe-eau électrique dont le rendement, exprimé en énergie primaire, vaut 0,29 : une unité d’énergie primaire (bois, gaz naturel, par exemple) a permis d’obtenir 0,29 unité d’énergie utile (la chaleur Q), pour chauffer l’eau.

Email

Anode sacrificielle

Résistance stéatite

https://energieplus-lesite.be/evaluer/eau-chaude-sanitaire5/evaluer-l-efficacite-energetique-de-la-production-d-eau-chaude-sanitaire/

https://www.thermor.fr/videos-produits/ballon-d-eau-chaude-electrique-ou-thermodynamique

http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Ballons/Preconisations%20d%20installation%20ballon%20ECS%20face%20a%20la%20corrosion%20galvanique/index.pdf

Document 8 	Le pouvoir calorifique

Le pouvoir calorifique d'un matériau exprime la quantité maximale d’énergie thermique qu'il dégage lors de sa combustion complète. Le pouvoir calorifique du bois par kg varie peu suivant les différentes essences. En revanche, il varie dans de fortes proportions suivant son hygrométrie, c'est-à-dire suivant le taux d'humidité contenue dans le bois. Plus le bois contient d'eau, plus l'énergie récupérée lors de la combustion est réduite, car une partie plus importante de l'énergie de combustion sert à l'évaporation de l'eau.

Le bois standard (25 % d'humidité) a un pouvoir calorifique de 3,5 kWh.kg-1 (1 kWh = 3,6.106 J). Le gaz naturel, principalement composé de méthane a, par comparaison, un pouvoir calorifique de 14 kWh.kg-1 (1400 L.kg-1).

https://poele-cheminee.ooreka.fr/astuce/voir/503291/pouvoir-calorifique-du-bois

Document 9 	L’impact environnemental du bois face à quelques concurrents

Le bois, s’il est produit dans le cadre d’une gestion durable des forêts, constitue une énergie d’origine renouvelable contrairement au gaz naturel et au fioul. Sa consommation n’affecte pas les ressources disponibles et l’énergie tirée de sa combustion est neutre en carbone, consommant autant de dioxyde de carbones (CO2) pour sa croissance que ce qu’il sera rejeté lors de la combustion. Ainsi, les rejets en CO2 du bois sont 6 fois inférieurs aux émissions produites par le gaz naturel et 12 fois inférieurs au fioul.
Sa combustion n’est pourtant pas exempte de défaut car elle produit des particules fines, sources de pollution intérieure et extérieure ainsi que de nombreux polluants atmosphériques tels que des oxydes d’azote, du monoxyde de carbone, des composés organiques volatils, ainsi que des particules et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. La filière gaz se positionne assez bien dans tous les secteurs et a un impact environnemental limité.

La filière fioul présente un bilan énergétique favorable mais a un impact négatif sur l'acidification de l'air, l'effet de serre, la pollution de l'eau et les risques toxiques.

https://www.ademe.fr/bilan-environnemental-chauffage-domestique-bois-note-synthese

https://www.quelleenergie.fr/magazine/chauffage-bois-2/chauffage-bois-solution-chauffage-ecologique-22683/

# Questions de la deuxième partie

# S’APPROPRIER

# Quel est l’intérêt de maitriser la température de l’eau chaude sanitaire ?

# En considérant les moyennes de températures d’une douche tempéré et d’une douche chaude, justifier la valeur de 4°C donnée dans l’introduction de cette activité.

# Quels sont les signes d’usure que subit un chauffe-eau électrique ? Comment les limiter ?

# ANALYSER-RAISONNER, REALISER

# Quel est l’intensité du transfert thermique nécessaire pour augmenter la température d’un litre d’eau de 4,0°C.

# En déduire l’intensité du transfert thermique économisé en un an par une famille de quatre personnes, se douchant chacun quotidiennement.

# En considérant le rendement, donné document 7, déduire la quantité d’énergie primaire économisée par cette famille, en un an et utilisant un chauffe-eau électrique.

# VALIDER

# Conclure que la masse de bois économisée par cette famille en un an est bien de 315 kilogrammes.

# La France a consommé 43.109 m3 de gaz naturel en 2018, quel volume économiserait-on si les 7 millions de foyers français avec enfants, agissaient comme cette famille ?

# COMMUNIQUER

# Rédiger un court paragraphe afin de présenter l’intérêt de diminuer la température de l’eau utilisée lors d’une douche. Vous vous concentrerez sur l’impact environnemental de l’utilisation des combustibles bois et gaz naturel.

# Eléments de réponses de la première partie

# S’APPROPRIER

# Quel volume d’eau consomme-t-on, en moyenne, lors d’une douche ?

# 50 litres sont consommés en moyenne pour une douche (cf. Doc.1).

# Quel appareil peut-on utiliser pour connaitre la température de l’eau utilisée lors de sa douche ?

# Le pommeau de douche 3 DEL propose 4 éclairements différents, associés aux gammes de températures d’une douche froide, tempéré, chaude et brulante (cf. Doc.1).

# Pourquoi peut-on affirmer qu’une CTN peut être utilisée pour l’appareil sus-cité ?

# Une CTN voit sa résistance électrique varier avec sa température. On peut donc en utiliser une dans un montage électrique de type pont-diviseur, mesurer la tension électrique à ses bornes et, grâce à un étalonnage préalable, en déduire la température du milieu dans lequel elle baigne.

# ANALYSER-RAISONNER Proposer un protocole expérimental pour étalonner la CTN dont vous disposez.

# On réalise le montage électrique du Document 3. La CTN, ainsi qu’une sonde thermométrique de précision connue, est plongée dans de l’eau chaude. Cette eau chaude est contenue dans un bécher placé sur un agitateur magnétique, réglé sur une vitesse modérée. On relève la tension électrique aux bornes de la CTN grâce au moniteur série de l’ordinateur ainsi que la température de l’eau grâce à la sonde thermométrique. Une fois fait, on ajoute quelques millilitres d’eau froide et, après équilibre rapide, on effectue les mêmes relevés. Une dizaine de points est nécessaire pour minimiser l’incertitude relative. Toutes les valeurs sont rentrées dans le programme Python proposé.

# REALISER

# Donner la fonction de transfert T = f(UT) de votre CTN et son incertitude relative.

# T = -62,98*UT + 56,76 avec une incertitude relative de 3,71.10-4

# Modifier le programme proposé pour commander à l’aide du microcontrôleur les trois DEL selon la température et vérifier que les 3 DEL ont des changements d’éclairage adaptés.

# On complète la ligne de programme associée au commentaire :

# // Fonction de transfert de la CTN obtenue avec Python grâce à son étalonnage

# VALIDER Comparer la mesure de la température d’une boisson de référence avec votre montage et avec une sonde thermométrique. Conclure quant à la validité de ces mesures.

# Données : la sonde thermométrique affiche une température en degrés Celsius avec une incertitude relative de 2%.

On réutilise le bécher du protocole d’étalonnage et on mesure :

Tsonde thermométrique = (31,0 ± 0,6)°C

Tmoniteur série = (31,00 ± 0,01)°C

Les intervalles de températures se chevauchent même partiellement ce qui valide nos mesures.

# Eléments de réponses de la deuxième partie

# S’APPROPRIER

# Quel est l’intérêt de maitriser la température de l’eau chaude sanitaire ?

# La maitrise de la température de l’eau chaude sanitaire permet la maitrise de sa consommation d’énergie et donc de limiter la consommation d’énergie primaire.

# En considérant les moyennes de températures d’une douche tempéré et d’une douche chaude, justifier la valeur de 4°C donnée dans l’introduction de cette activité.

# Une douche tempérée, se prend à une température moyenne de 34°C, une douche chaude, 38°C. On comprend que prendre une douche tempérée au lieu d’une douche chaude justifie cet baisse de 4°C proposée dans l’introduction de l’activité.

# Quels sont les signes d’usure que subit un chauffe-eau électrique ? Comment les limiter ?

# Un accumulateur électrique voit sa cuve en acier corroder et sa résistance électrique s’entartrer. On utilise une anode sacrificielle en magnésium pour limiter la corrosion de la cuve et une résistance stéatite pour la protéger de l’entartrage.

# ANALYSER-RAISONNER, REALISER

# Quel est l’intensité du transfert thermique nécessaire pour augmenter la température d’un litre d’eau de 4,0°C.

# Q1litre = 1kg*4180 J.kg-1.°C-1*4°C = 1,7.105 J

# En déduire l’intensité du transfert thermique économisé en un an par une famille de quatre personnes, se douchant chacun quotidiennement.

# Q1an = Q1litre*50 L.douche-1*4 personnes*365,25 j = 1,2.109 J

# En considérant le rendement, donné document 7, déduire la quantité d’énergie primaire économisée par cette famille, en un an et utilisant un chauffe-eau électrique.

# Qprimaire = Q1an/0,29 = 4,1.109 J

# VALIDER

# Conclure que la masse de bois économisée par cette famille en un an est bien de 315 kilogrammes.

# Le pouvoir calorifique du bois valant 3,5 kWh.kg-1 (1,3.107 J.kg-1), pour disposer de l’énergie Qprimaire, à partir de bois, il faut en consumer : mbois = Qprimaire/1,3.107 J.kg-1 = 32.101 kg

# On retrouve bien la valeur donnée en introduction.

# La France a consommé 43.109 m3 de gaz naturel en 2018, quel volume économiserait-on si les 7 millions de foyers français avec enfants, agissaient comme cette famille ?

# Le pouvoir calorifique du gaz naturel (méthane) est 4 fois supérieur à celui du bois, on économise donc par famille et par an, 32.101 kg /4 = 7,8 kg de méthane soit pour les 7 millions de foyers français : 5,5.107 kg ou 77 millions de  m3 (0,2% du méthane consommé) économisés.

# COMMUNIQUER

# Rédiger un court paragraphe afin de présenter l’intérêt de diminuer la température de l’eau utilisée lors d’une douche. Vous vous concentrerez sur l’impact environnemental de l’utilisation des combustibles bois et gaz naturel.

# Si l’on maitrise la température de l’eau chaude utilisée pour se doucher, on peut l’ajuster et surtout la diminuer. Une baisse de 4°C de cette eau permet à une famille de quatre personnes d’économiser 334 Kg de bois ou 11 m3 de méthane, selon le combustible utilisé pour fabriquer l’électricité de notre chauffe-eau électrique.

# Le bois est, contrairement au gaz naturel, une énergie renouvelable au bilan carbone neutre après combustion. La production de dioxyde de carbone, due à sa combustion, est 6 fois inférieure à celle issue du méthane. Elle produit en revanche des particules fines ainsi que de nombreux polluant atmosphériques. Le méthane a cependant un impact environnemental limité.

# L’intérêt est donc grand de diminuer la température de l’eau chaude sanitaire pour notre environnement.

Classe de première STI2D – spécialité physique-chimie et mathématiques

Préserver les ressources naturelles en trois couleurs

Energie interne

| Notions et contenu | Capacités exigibles/Activités expérimentales |
| --- | --- |
| Température | Citer plusieurs exemples de thermomètres et identifier leurs principes de fonctionnement. Mesurer des températures |
| Capacité thermique massique | Exprimer et calculer la variation d’énergie interne d’un solide ou d’un liquide lors d’une variation de température. Définir et exploiter la capacité thermique massique. |

Energie chimique

| Notions et contenu | Capacités exigibles/Activités expérimentales |
| --- | --- |
| Pouvoir calorifique d’un combustible (en kJ.kg-1) | Comparer les pouvoirs calorifiques de différents combustibles. |

Combustions

| Notions et contenu | Capacités exigibles/Activités expérimentales |
| --- | --- |
| Combustions, combustibles. Carburants, agro-carburants | Citer des carburants fossiles et des agro-carburants usuels et connaitre l’impact de leur utilisation sur l’environnement. |

Exemples de situation-problème d’apprentissage et mini-projets d’application

- Etude d’un ballon d’eau chaude dans le contexte de l’habitat

Mesure et incertitudes

| Notions et contenu | Capacités exigibles |
| --- | --- |
| Ecriture d’un résultat | Estimer une incertitude-type sur une mesure unique. Exprimer un résultat de mesure avec le nombre de chiffres significatifs adaptés et l’incertitude-type associée et en indiquant l’unité correspondante. |
| Valeur de référence | Discuter de la validité d’un résultat en comparant la différence entre le résultat d’une mesure et la valeur de référence d’une part et l’incertitude-type d’autre part. |