| # ABAQUE D’ALLONGEMENT Adal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F e b vé ri e |  |  |  |  |  | Additionner les longueurs des parties droites et les corrections l correspondantes (positives ou négatives) Légende: e: Epaisseur de la tôle. V: Largeur du vé. F: Valeur de la force en T/M. : Angle du pli. l: Valeur de la correction de pliage. (allongement) *: Valeurs à utiliser de préférence. ri: Rayon intérieur de la pièce pliée. b: Plus petit bord possible. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ép: | V: | ri: | F: | b: | : |  | 165° | 150° | 135° | 120° | 105° | 90° | 75° | 60° | 45° | 30° | 0° |
|  | * 6 | 1 | 8 | 1 |  |  | - 0.1 | - 0.3 | - 0.5 | - 0.7 | - 1.1 | - 1.6 | - 1.3 | - 0.9 | - 0.6 | - 0.3 | + 0.4 |
| 0.8 | * 8 | 1.3 | 5 | 5.5 |  |  | - 0.1 | - 0.3 | - 0.5 | - 0.7 | - 1.1 | - 1.7 | - 1.3 | - 0.8 | - 0.4 | 0 | + 0.8 |
|  | 10 | 1.6 | 4 | 7 |  |  | - 0.1 | - 0.3 | - 0.5 | - 0.8 | - 1.2 | - 1.8 | - 1.3 | - 0.8 | - 0.3 | + 0.2 | + 1.2 |
|  | *6 | 1 | 13 | 4 |  |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.3 | - 1.9 | - 1.6 | - 1.2 | - 0.9 | - 0.5 | + 0.2 |
| 1 | *8 | 1.3 | 9 | 5.5 |  |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2 | - 1.6 | - 1.1 | - 0.7 | - 0.3 | + 0.6 |
|  | 10 | 1.6 | 7 | 7 |  |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2.1 | - 1.6 | - 1.1 | - 0.5 | 0 | + 1 |
|  | 12 | 2 | 6 | 8.5 |  |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.6 | - 1 | - 1.5 | - 2.2 | - 1.6 | - 1 | - 0.3 | + 0.3 | + 1.6 |
|  | 6 | 1 | 20 | 4 |  |  | - 0.2 | - 0.5 | - 0.8 | - 1.1 | - 1.6 | - 2.3 | - 1.9 | - 1.5 | - 1.2 | - 0.8 | - 0.1 |
|  | * 8 | 1.3 | 14 | 5.5 |  |  | - 0.2 | - 0.5 | - 0.7 | - 1.1 | - 1.6 | - 2.3 | - 1.9 | - 1.4 | - 1 | - 0.6 | + 0.3 |
| 1.2 | * 10 | 1.6 | 11 | 7 |  |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.7 | - 1.1 | - 1.6 | - 2.4 | - 1.9 | - 1.4 | - 0.8 | - 0.3 | + 0.8 |
|  | 12 | 2 | 13 | 8.5 |  |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.7 | - 1.1 | - 1.7 | - 2.5 | - 1.9 | - 1.3 | - 0.6 | 0 | + 1.3 |
|  | 16 | 2.6 | 6 | 11 |  |  | - 0.2 | - 0.4 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.8 | - 2.7 | - 1.9 | - 1.1 | - 0.3 | + 0.5 | + 2.1 |
|  | 8 | 1.3 | 22 | 5.5 |  |  | - 0.3 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2 | - 2.8 | - 2.4 | - 1.9 | - 1.5 | - 1 | - 0.1 |
|  | *10 | 1.6 | 16 | 7 |  |  | - 0.3 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2 | - 2.9 | - 2.4 | - 1.8 | - 1.3 | - 0.7 | + 0.4 |
| 1.5 | *12 | 2 | 13 | 8.5 |  |  | - 0.3 | - 0.6 | - 0.9 | - 1.4 | - 2.1 | - 3 | - 2.4 | - 1.7 | - 1 | - 0.4 | + 1 |
|  | 16 | 2.6 | 9 | 11 |  |  | - 0.3 | - 0.5 | - 0.9 | - 1.4 | - 2.1 | - 3.2 | - 2.4 | - 1.5 | - 0.7 | + 0.1 | + 1.8 |
|  | 20 | 3.3 | 7 | 14 |  |  | - 0.2 | - 0.5 | - 0.9 | - 1.4 | - 2.2 | - 3.4 | - 2.4 | - 1.4 | - 0.4 | + 0.7 | + 2.7 |
|  | 10 | 1.6 | 32 | 7 |  |  | - 0.4 | - 0.8 | - 1.3 | - 1.9 | - 2.7 | - 3.7 | - 3.2 | - 2.6 | - 2 | - 1.4 | - 0.3 |
|  | *12 | 2 | 24 | 8.5 |  |  | - 0.4 | - 0.8 | - 1.2 | - 1.8 | - 2.7 | - 3.8 | - 3.1 | - 2.5 | - 1.8 | - 1.1 | + 0.3 |
| 2 | *16 | 2.6 | 16 | 11 |  |  | - 0.3 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.7 | - 4 | - 3.1 | - 2.3 | - 1.4 | - 0.5 | + 1.2 |
|  | 20 | 3.3 | 12 | 14 |  |  | - 0.3 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.8 | - 4.2 | - 3.2 | - 2.1 | - 1 | 0 | + 2.2 |
|  | 25 | 4 | 9 | 17.5 | l: |  | - 0.3 | - 0.7 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.9 | - 4.5 | - 3.2 | - 1.9 | - 0.7 | + 0.6 | + 3.1 |
|  | 12 | 2 | 42 | 8.5 |  |  | - 0.5 | - 1 | - 1.6 | - 2.3 | - 3.3 | - 4.7 | - 4 | - 3.2 | - 2.5 | - 1.8 | - 0.4 |
|  | *16 | 2.6 | 29 | 11 |  |  | - 0.5 | - 0.9 | - 1.5 | - 2.3 | - 3.3 | - 4.8 | - 3.9 | - 3 | - 2.1 | - 1.2 | + 0.6 |
| 2.5 | *20 | 3.3 | 20 | 14 |  |  | - 0.4 | - 0.9 | - 1.5 | - 2.3 | - 3.4 | - 5 | - 3.9 | - 2.8 | - 1.7 | - 0.6 | + 1.6 |
|  | 25 | 4 | 15 | 17.5 |  |  | - 0.4 | - 0.9 | - 1.5 | - 2.3 | - 3.5 | - 5.2 | - 3.9 | - 2.6 | - 1.4 | - 0.1 | + 2.5 |
|  | 32 | 5 | 11 | 22 |  |  | - 0.4 | - 0.9 | - 1.5 | - 2.4 | - 3.6 | - 5.6 | - 4 | - 2.4 | - 0.8 | + 0.7 | +3.1 |
|  | 16 | 2.6 | 49 | 11 |  |  | - 0.6 | - 1.2 | - 1.9 | - 2.8 | - 4 | - 5.7 | - 4.7 | - 3.8 | - 2.9 | - 2 | - 0.1 |
|  | *20 | 3.3 | 32 | 14 |  |  | - 0.6 | - 1.1 | - 1.8 | - 2.8 | - 4 | - 5.8 | - 4.7 | - 3.6 | - 2.5 | - 1.3 | + 0.9 |
| 3 | *25 | 4 | 2 | 17.5 |  |  | - 0.5 | - 1.1 | - 1.8 | - 2.8 | - 4.1 | - 6 | - 4.7 | - 3.4 | - 2.1 | - 0.7 | + 1.9 |
|  | 32 | 5 | 16 | 22 |  |  | - 0.5 | - 1.1 | - 1.8 | - 2.8 | - 4.2 | - 6.3 | - 4.7 | - 3.1 | - 1.5 | + 0.1 | + 3.3 |
|  | 40 | 6.5 | 12 | 28 |  |  | - 0.5 | -1 | - 1.8 | - 2.9 | - 4.5 | - 6.8 | - 4.8 | - 2.8 | - 0.8 | + 1.3 | + 5.3 |
|  | 20 | 3.3 | 66 | 14 |  |  | - 0.7 | - 1.6 | - 2.5 | - 3.7 | - 5.3 | - 7.5 | - 6.3 | - 5.2 | - 4 | - 2.8 | - 0.4 |
|  | 25 | 4 | 43 | 17.5 |  |  | - 0.7 | - 1.5 | - 2.5 | - 3.7 | - 5.3 | - 7.7 | - 6.3 | - 4.9 | - 3.5 | - 2.1 | + 0.7 |
| 4 | *32 | 5 | 30 | 22 |  |  | - 0.7 | - 1.5 | - 2.4 | - 3.7 | - 5.4 | - 7.9 | - 6.3 | - 4.6 | - 2.9 | - 1.2 | + 2.1 |
|  | *40 | 6.5 | 22 | 28 |  |  | - 0.7 | - 1.4 | - 2.4 | - 3.7 | - 5.6 | - 8.1 | - 6.3 | - 4.2 | - 2.1 | 0 | + 4.2 |
|  | 50 | 8 | 16 | 35 |  |  | - 0.6 | - 1.2 | - 2.4 | - 3.8 | - 5.8 | - 8.9 | - 6.4 | - 3.9 | - 1.3 | + 1.2 | + 6.2 |
|  | 25 | 4 | 80 | 17.5 |  |  | - 0.9 | - 1.9 | - 3.1 | - 4.6 | - 6.6 | - 9.4 | - 7.9 | - 6.5 | - 5.1 | - 3.6 | - 0.7 |
|  | 32 | 5 | 51 | 22 |  |  | - 0.9 | - 1.9 | - 3.1 | - 4.6 | - 6.7 | - 9.6 | - 7.9 | - 6.1 | - 4.4 | - 2.7 | + 0.8 |
| 5 | *40 | 6.5 | 36 | 28 |  |  | - 0.9 | - 1.8 | - 3 | - 4.6 | - 6.8 | - 10 | - 7.8 | - 5.7 | - 3.5 | - 1.3 | + 3 |
|  | *50 | 8 | 25 | 35 |  |  | - 0.8 | - 1.8 | - 3 | - 4.7 | - 7 | - 10 | - 7.9 | - 5.3 | - 2.7 | - 0.1 | + 5.1 |
|  | 63 | 10 | 12 | 45 |  |  | - 0.8 | - 1.7 | - 3 | - 4.7 | - 7.3 | - 11 | - 8 | - 4.8 | - 1.7 | + 1.5 | + 7.8 |
|  | 32 | 5 | 82 | 22 |  |  | - 1.1 | - 2.3 | - 3.8 | - 5.6 | - 8 | - 11 | - 9.5 | - 7.7 | - 5.9 | - 4.1 | - 0.6 |
|  | 40 | 6.5 | 55 | 28 |  |  | - 1.1 | - 2.3 | - 3.7 | - 5.5 | - 8.1 | - 12 | - 9.4 | - 7.2 | - 5 | - 2.7 | + 1.7 |
| 6 | *50 | 8 | 38 | 35 |  |  | - 1 | - 2.2 | - 3.6 | - 5.5 | - 8.2 | - 12 | - 9.4 | - 6.8 | - 4.1 | - 1.4 | + 3.9 |
|  | *63 | 10 | 28 | 45 |  |  | - 1 | - 2.1 | - 3.6 | - 5.6 | - 8.5 | - 13 | - 9.5 | - 6.2 | - 3 | + 0.2 | + 6.6 |
|  | 80 | 13 | 23 | 55 |  |  | - 1 | - 2.1 | - 3.6 | - 5.7 | -8.9 | - 14 | - 9.6 | - 5.6 | - 1.5 | + 2.5 | + 11 |