ACTIVITE DOCUMENTAIRE : la sécurité routière

A partir des quatre documents fournis, répondre aux questions posées.

Document 1 – Temps de réaction, distance de freinage et distance d’arrêt

Document 2 - Distance d'arrêt

| Vitesse (en km/h) | Distance parcourue (en m) individu à jeun Alcoolémie nulle | Distance parcourue (en m) Individu ayant bu 2 verres de vin à 11° Alcoolémie 0.5 g/l | Distance parcourue (en m) Individu ayant bu 3/4 de litre de vin à 11° Alcoolémie 0.8 g/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 29 | 36 | 40 |
| 90 | 71 | 76 | 85 |
| 110 | 108 | 113 | 123 |
| 130 | 131 | 140 |  |

Document 3 - Temps de réaction

| Test effectué | Sans absorption d'alcool | Après absorption d'alcool | Jeune sportif |
| --- | --- | --- | --- |
| Test d'attention : temps de réaction (en 1/100 de seconde) | 22 | 31 | 18 |
| Temps de réaction auditive : rapidité (en 1/100 de seconde) | 20,26 | 26,88 | 16,08 |

Document 4- Distance de freinage

| Vitesse du véhicule ( en Km/h) | Distance de freinage sur route sèche (en m) |
| --- | --- |
| 40 | 10.3 |
| 50 | 16.1 |
| 70 | 31.4 |
| 80 | 41 |
| 90 | 52 |
| 100 | 64.6 |
| 110 | 78.1 |
| 130 | 108.5 |
| 140 | 123 |

Questions :

1/ Qu'appelle t-on « temps de réaction ». Définir la distance notée DTR ?

2/ Définir la distance de freinage DF d'un véhicule ?

3/ Définir la distance d'arrêt DA d'un véhicule ?

4/ Compléter le tableau suivant en cochant la case vrai si le facteur cité a une influence sur une des trois distances évoquées, ou en cochant faux dans le cas contraire.

| facteurs ayant une influence sur DTR, DF et DA ? | DTR |  | DF |  | DA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vrai | faux | vrai | faux | vrai | faux |
| fatigue du conducteur | . | . | . | . | . | . |
| système de freinage | . | . | . | . | . | . |
| brouillard | . | . | . | . | . | . |
| mauvaises conditions météo (pluie, neige) | . | . | . | . | . | . |
| alcool, drogues, médicaments | . | . | . | . | . | . |
| état des pneumatiques | . | . | . | . | . | . |
| vitesse de conduite | . | . | . | . | . | . |
| verglas | . | . | . | . | . | . |
| soleil éblouissant | . | . | . | . | . | . |
| ………………………….. | . | . | . | . | . | . |

5/ Citer d'autres phénomènes susceptibles d’avoir une incidence sur le temps de réaction et par conséquent, sur la distance parcourue pendant le temps de réaction.

6/ Même question pour les phénomènes susceptibles d’avoir une incidence sur la distance de freinage.

### 7/ On souhaite déterminer si la distance de freinage est proportionnelle ou non à la vitesse du véhicule ?

### Quel calcul faut-il faire dans la 3è colonne du tableau ci-dessous ? Conclure.

| Vitesse du véhicule ( en Km/h) | Distance de freinage DF sur route sèche (en m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 40 | 10.3 |  |  |
| 50 | 16.1 |  |  |
| 70 | 31.4 |  |  |
| 80 | 41 |  |  |
| 90 | 52 |  |  |
| 100 | 64.6 |  |  |
| 110 | 78.1 |  |  |
| 130 | 108.5 |  |  |
| 140 | 123 |  |  |

### 8/ On souhaite alors déterminer si la distance de freinage est  proportionnelle ou non au carré de la vitesse du véhicule ? Quel calcul faut-il faire dans la 4è colonne du tableau ? Conclure.

9/ Rappeler l’expression de l’énergie cinétique d’un solide en translation en précisant les grandeurs physiques et unités utilisées.

10/ Peut-on affirmer que la distance de freinage DF pour un véhicule est proportionnelle à son énergie cinétique ? Justifier.