# RECOMMANDATIONS

Il est souhaitable pour lancer le logiciel de redémarrer le PC en mode DOS.

La plage de fréquence analysée est comprise entre 1Hz et 140kHz.

Remarques sur l’interface logicielle :

La barre de menus se compose de 4 rubriques :

- paramétrages(alt +P)

- analyses(alt+A)

- visualisations(alt+V)    INACTIF : pour l’instant fermer le logiciel

- quittez(alt+Q)

## Menu paramétrages

 Réglages du filtre : (shift +R)

- MODE (Pour l’instant seul le mode 2 est actif).

- Rapport Fclk/FO(Fo est la fréquence centrale du filtre et Fclk est la fréquence d’horloge qui pilote le composant).

- Le facteur de qualité.

Il est indispensable de lire la notice du composant pour programmer correctement l’analyseur

( adresse :http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX260-MAX262.PDF)

Largeur de la fenêtre fréquentielle : (shift +L)

Début de la fenêtre fréquentielle : (shift + D)

Vitesse de déplacement du filtre : (shift + V).  Le temps indiqué correspond au temps pendant lequel Fo=constante.

Placement du filtre au démarrage : (shift +P)

## Menu analyses

Il y a deux modes d’analyses possibles :

 manuel

automatique.

Remarques sur la carte électronique.

Broche 1du connecteur parallèle :strobe FIL orange (écriture max)

Broche 2 du connecteur parallèle :D0 FIL rouge

Broche 3 du connecteur parallèle :D1 FIL marron

Broche 4 du connecteur parallèle :D2 FIL gris

Broche 5 du connecteur parallèle :D3 FIL blanc

Broche 6 du connecteur parallèle :D4 FIL noir

Broche 7 du connecteur parallèle :D5 FIL violet

Broche 8 du connecteur parallèle :D6 FIL bleu

Broche 9 du connecteur parallèle :D7 FIL vert

Broche 16du connecteur parallèle : init (écriture AD 7528)

Broche 17 du connecteur parallèle :sélection(sélection AD7528)

La référence  ‘noir seul’  correspond à la masse PC(broches 18,25)