L’assemblage des parties d’une machine (Grand Éléphant et quelques autres), machine formée de matériaux différents.

Le Grand Éléphant est un cas spécial, car il est amené à se déplacer en extérieur, de façon quasi permanente.

Toutes les pièces différentes de cette Machine ont été fabriquées et sculptées séparément.

Elles ont ensuite été emboîtées, d’où la nécessité d’un travail précis.

L’assemblage des parties en bois s’est fait sur la structure métallique, en commençant par le dos, puis, le ventre, les pattes, enfin la tête, les défenses et la trompe.

La liaison bois-métal a posé problème car d’une part, le métal froid liquéfie l’eau atmosphérique, ce qui entraîne des poches d’humidité et d’autre part, le métal ne se dilate que très peu, par contre le bois gonfle.

Liaison bois-métal                      Photo R. Cance

Ce problème de liaison bois-métal a été résolu en utilisant des sabots et des fers ronds, de façon à limiter les surfaces en contact et réduire les tensions.

Pour les autres Machines, certaines parties sont boulonnées (Raie Manta, Poisson pirate, Calamar…), d’autres sont collées (bois sur peau de chèvre pour le Poisson pirate ou le Luminaire des grands fonds, ou bois sur tissu de caoutchouc armé).