Thème : Structure et propriétés des matériaux

Comment mesurer une température avec une thermistance ?

Mots-clés : semi-conducteurs

Problème à résoudre :

Un bébé prématuré est placé  dès sa naissance dans un

incubateur (couveuse) pour l’aider à se réchauffer.

On doit  placer sur son corps un capteur de température appelé

thermistance afin de contrôler régulièrement sa température.

Vous êtes stagiaire dans l’hôpital et devez rédiger une fiche explicative

définissant le rôle du capteur que l’on vous a fourni, ses caractéristiques

et comment il mesure des températures comprises entre 0°C et 60°C.

Pour cela vous proposerez une expérience, en s’aidant du matériel à votre disposition, s’appuyant sur un graphique et une modélisation afin de rédiger la fiche demandée.

Doc1 : Introduction aux capteurs

Un capteur de température est un objet dont l'une de ses grandeurs physiques (volume, résistance…) réagit à la température à laquelle il est soumis.

On connaît le thermomètre à mercure ou à alcool : le capteur de température est tout  simplement le liquide (mercure ou alcool) dont le volume augmente lorsque la température  augmente (fig. 1). On réalise donc un thermomètre en enfermant le liquide dans un tube de section  constante : la hauteur de liquide est alors proportionnelle à son volume, et comme le volume  dépend de la température, on a la hauteur de liquide qui dépend de la température.  Il suffit alors de graduer la hauteur de liquide pour connaître la température à laquelle il est soumis.

Le problème de ces thermomètres est qu'ils ne convertissent pas une température en une tension (puisqu'il la convertit en une hauteur), ce qui les rend inexploitables pour une chaîne d'acquisition électronique (par exemple pour une station météo électronique). On utilise donc en électronique d'autres capteurs de températures pour fabriquer des thermomètres électroniques : le plus souvent il s'agit de composants électroniques dont la résistance varie avec la température à laquelle ils sont soumis. Ces composants sont appelée "thermistances" (fig.2 et 3). Il existe les thermistances CTP (Coefficient de Température Positif, leur résistance augmente lorsque leur température augmente) et les thermistances CTN (Coefficient de Température Négatif, leur résistance diminue lorsque leur température augmente).

fig.2 : différentes thermistances

fig.1 : thermomètre à liquide

fig.3 : courbes de températures associées aux deux types de thermistances

Doc2 : Matériel à votre disposition

| Thermistance R1k dans son tube à essai Thermomètre à alcool Multimètre Logiciel Regressi | Dispositif de chauffage au bain-marie Glaçons ; eau Agitateur en verre |
| --- | --- |

Doc3 : Thermistance

Un conducteur est un matériau qui laisse passer le courant électrique, contrairement aux isolants. Les semi-conducteurs ont des propriétés intermédiaires entre celles de métaux et celles des isolants

Une thermistance est un semi-conducteur dont la résistance varie avec la température.

Pour une plage limitée de température, la résistance d’une thermistance CTN (thermistance à coefficient de température négatif) vérifie la relation suivante :

R = R0 × exp [ B0 × 1T − 1298 ]

Avec    T=  + 273   T en kelvin et  température en °C

La constante B0 en kelvin est appelée sensibilité thermique, et est caractéristique du matériau étudié

R0 en ohm est la valeur de la résistance de la thermistance à T =298 K

| Compétences | Étude d’une thermistance |
| --- | --- |
| S’approprier | Rechercher, extraire et organiser l’information en lien avec une situation Identifier les grandeurs physiques pertinentes, leur attribuer un symbole (R et T) |
| Analyser | Décomposer le problème en des problèmes plus simples : définir les étapes Tracer la courbe R en fonction de T et proposer une modélisation afin de retrouver l’expression du doc 3. |
| Réaliser | Schématiser l’expérience ; réaliser le protocole rédigé Utiliser un tableur |
| Valider | S’assurer que l’on a répondu à la question posée : courbe obtenue du type de celle présentée dans les documents. Vérifier la pertinence du modèle : valeur de R0 |
| Communiquer | Rédiger une fiche technique : rôle du capteur et caractéristiques Utiliser les notions et le vocabulaire scientifique adaptés |