Le Grand Éléphant : Choix technologiques retenus pour la propulsion et l’animation, techniques de fabrication

 Travail du bois

Emmanuel Bourgeau a sculpté la ½ maquette de l’éléphant au 1/5ème. La maquette a été scannée pour obtenir une peau numérisée de 1200 points caractérisés par leurs coordonnées dans l’espace x, y, z.  Ces points reliés entre eux forment des courbes de niveaux. L’ordinateur a déterminé des tranches de bois d’une épaisseur de 5cm chacune, a imprimé le plan de chaque lame de façon à les découper dans des planches de tulipier de 5cm.

Courbes de niveaux. 	Source : les Machines de l’Ile

Demi éléphant au 1/5ème  		 Photo R. Cance

Les emplacements théoriques des articulations des pattes, de la trompe, de la queue ont été déterminés par ordinateur de façon à prévoir grossièrement les découpes nécessaires aux articulations.

Collages                Photo R. Cance

Des gabarits en contre-plaqué ont été découpés de façon numérique pour recevoir les lames de bois réalisées. Ces lames de bois ont été collées (colle expansive polyuréthane) et vissées pour le séchage nocturne, puis les vis sont enlevées le lendemain après séchage. Une autre lame est collée…Toutes les lames ont été assemblées sur le gabarit.

104 jours de collage ont été nécessaires pour constituer toutes les parties de la coque de l’éléphant.

Il a ensuite fallu meuler et poncer pour aboutir à la surface lisse de la peau, qui a ensuite été sculptée pour donner le grain de la peau de l’éléphant.

Atelier de fabrication d Grand  Éléphant 							Photo Nautilus Nantes

L’atelier bois, constitué d’une quinzaine de personnes a réalisé l’éléphant en deux ans. La durée de vie prévue pour l’éléphant est de 10 ans.

Les éléments de « peau » de la patte de l’éléphant ont été mis en place précisément sur la carcasse métallique avec les systèmes d’articulations et de mise en mouvement.

La place nécessaire aux articulations métalliques a alors été déterminée plus finement.

Ces articulations sont volontairement restées bien apparentes et sont ainsi accessibles pour l’entretien journalier.