Cours	Energie et puissance électrique

## 1	L’énergie

- Définition
Un corps possède de l'énergie lorsqu'il peut fournir du travail ou de la chaleur.

- Quelques sources d'énergie : Le soleil, le bois, le charbon, le pétrole, le gaz, les matériaux nucléaires, les réserves d'eau, le vent ... sont des sources d'énergie.

# Les formes d'énergie

- L'énergie peut se présenter sous des formes très diverses :

- -  l'énergie mécanique qui se présente sous deux formes :

- - cinétique si les corps sont en mouvement (l'eau qui tombe d'un barrage)

- - potentielle si l'énergie est en réserve (l'eau stockée derrière un barrage)

- - l'énergie thermique ou calorifique

- - l'énergie chimique

- - l'énergie rayonnante ou lumineuse

- - l'énergie nucléaire

- - l'énergie électrique

# Unités d'énergie

- L'énergie, comme le travail qu'elle peut produire, se mesure en Joules (J).

- Elle se note W. ==> Exemple : W = 450 J

- Dans certains cas, on utilise d'autres unités :

- - la calorie : 			1 cal = 4,18 J.

- - la thermie : 			1 Th = 1000000 cal

- - le wattheure :	 	1 Wh = 3 600 J

- - le Kilowattheure : 		1 KWh = 1000 Wh = 3 600 000 J

# Transformations de l'énergie

- Dans toute transformation, l'énergie se conserve en quantité.

- L'énergie produite et l'énergie "disparue" sont égales.

- Exemple :

- un moteur électrique absorbe de l'énergie électrique et produit de l'énergie mécanique (rotation) et de l'énergie thermique (frottements et échauffement des fils).

- Énergie électrique = Énergie mécanique + Énergie thermique

- Dans cet exemple, seule l'énergie mécanique produite par le moteur est utile (Wu).

- La chaleur qui apparaît est une perte : c’est l’énergie perdue (Wp).

- L'énergie électrique consommée par le moteur est l'énergie absorbée (Wa).

- Nous avons donc la relation suivante : 	Wa = Wu + Wp

# Rendement énergétique

Le rendement est le rapport entre l'énergie utile (Wu) et l'énergie absorbée (Wa).

Le rendement est sans unité et toujours inférieur ou égal à 1.

## 2	La Puissance

Notion de puissance
L'énergie peut produire un travail mécanique, c'est à dire un mouvement.

Or un même travail peut être effectué en des temps différents.

Exemples :

- Un ouvrier monte sur son dos un sac de 35 kg au 4ème étage d'un immeuble ; il met 3 minutes.

=>  Un monte charge peut faire le même travail en 20 secondes.

- Une camionnette de 500 kg de charge utile fera 10 fois plus de voyages qu'un camion de 5 tonnes pour transporter 10 tonnes de marchandises.

Pour un temps donné, plus une machine fournira de travail plus elle sera puissante.

# Définition de la puissance

La puissance d'une machine est l'énergie qu'elle fournit en 1 seconde.

La puissance se note P.

Elle se mesure en Watt.

W en Joule	t en seconde	P en Watt

Par extension nous avons   W = P . t

Si t est en heure, W s'exprime en Wattheure.

# Rendement

Le rendement est le rapport entre Wu et Wa ;

or Wu = Pu . t 	et	Wa = Pa . t

Avec : 
Pu = puissance utile

Pa = puissance absorbée

## 3	Energie et puissance électrique

Energie électrique

Si le récepteur est soumis à une tension U et qu'il est traversé par un courant d'intensité I pendant un temps t il va absorber de l'énergie électrique.

Cette énergie est notée W

W = U.I.t

Avec : 		U en Volt	I en Ampère	t en seconde	W en Joule

Remarque:

si le temps t est mesuré en heure, W est obtenu en Wattheure ; (Wh).

Le wattheure :			 1 Wh = 3600 J

le Kilowattheure : 		1 KWh = 1000 Wh = 3 600 000 J

# Mesure de l'énergie électrique

L'énergie électrique qui nous est fournie par le réseau électrique est mesurée par un compteur

(watt-heuremètre ou énergiemètre) placé à l'entrée de l'installation.

Cet appareil est gradué en Kilowattheure.

En courant continu ou pour un appareil résistif, l'énergie consommée peut être obtenue en mesurant la tension, l'intensité du courant, le temps de fonctionnement et en faisant le produit de ces trois valeurs.

# Puissance électrique

Rappels :	  W = U.I.t  et

D'ou : 		P = U . I

Avec : 	U en Volt 	I en Ampère	P en Watt

Remarque:

La puissance fournie par le générateur est égale la puissance absorbée par le récepteur.

# Mesure de la puissance électrique

On utilise un wattmètre :

C'est un appareil qui possède des bornes "intensités" qui seront raccordées en série avec le récepteur et des bornes "tensions" qui seront raccordées en parallèle sur le récepteur.

Remarque:

Il existe maintenant des appareils de mesure qui, sous la forme d'une pince ampèremètrique, sont capables de mesurer la puissance, l'intensité, la tension, et d'autres grandeurs physiques (fréquence, harmoniques,..)