| 1 – Installation du poste de filtration : - Raccorder la rampe ou dispositif à la trompe à vide - Positionner deux becs pour zone stérile et outil de stérilisation Image 1 | 2 – Stérilisation du dispositif - Après désolidarisation du mécanisme - Stériliser le porte filtre Image 2 |
| --- | --- |
| 3 -– Stérilisation du dispositif (suite) - Stériliser le réservoir |  |
| - Partie inférieure Image 3 | - Partie supérieure (après remontage) Image 4 |
| 4 – Positionnement du filtre - Prélever à l’aide d’une pince stérilisée le filtre sans sa membrane de protection - Positionner le filtre bien au centre sans pli. Image 5 | 5 – Remontage de l’appareil - Remonter le réservoir en le clipsant. - Introduire le liquide à filtrer (repère 50 et 100 mL). Image 6 |
| 6 – Filtration sous vide - Ouvrir le robinet d’eau. - Actionner doucement (pour éviter la rupture de membrane) le robinet d’aspiration (axe du tuyau). - Laisser filtrer tout le liquide. - Arrêter progressivement l’aspiration (robinet perpendiculaire à l’axe). - Refaire une courte aspiration dans les mêmes conditions. - Désolidariser le réservoir. - Prendre la membrane avec une pince et la déposer sur une gélose nutritive. - Incuber à une température et durant un temps en fonction des germes recherchés |  |