On se propose de justifier la modélisation, sous la forme d’un diagramme structurel, du fonctionnement d’un pont redresseur de type PD2 alimenté par un réseau de type monophasé 220V et connecté à une charge inductive.

Le logiciel utilisé est le logiciel acsyde.

# Montage d’étude

REDRESSEUR      PD2

R  L		i(t)    ich(t)

ic(t) R’

v(t)						   u(t)    uc(t)

c	 L’

 Pour obtenir u(t) à partir de v(t) on utilisera la fonction mathématique valeur absolue du logiciel acsyde.

Modélisation

ABS

v(t)					u(t)

 Pour obtenir uc(t) à partir de u(t) on utilisera l’équation temporelle suivante :

u(t)= uc(t)+ Ri(t) + Ldi(t)dt

Soit en utilisant la variable de LAPLACE :

U(P)= Uc(P) + RI(P) + LPI(P)

Modélisation

1

R    +   L P

U(P )        +   U(P)- Uc(P)

_

Uc(P)			 		I(P)

 Pour modéliser le blocage des diodes lorsque i(t) tend à devenir négatif on utilise un bloc de saturation dont la caractéristique de transfert est la suivante :

sortie(iR(t))

S2

0		 S1				entrée(i(t))

zone correspondant au		  zone non utilisée

blocage

S1=S2 La valeur des seuils doit simplement être supérieure à la valeur maximale du courant admissible à la sortie du pont.

Modélisation

I(P)							IR(P)

SATURATION

 On donne alors la relation qui lie les différents courants du montage.

IR(t)= ic(t) + ich(t)

Soit en utilisant la variable de LAPLACE :

IR(P)= Ic(P) + Ich(P)

Modélisation

IR(P)  +

Ic(P)

_

Ich(P)

 On donne la relation qui lie ic(t) et uc(t).

ic(t)=c duc(t)dt

Soit en utilisant la variable de LAPLACE :

Ic(P) = cPUc(P)

Modélisation

Ic(P)							Uc(P)

1

c P

 On donne la relation qui lie uc(t) et ich(t)

uc(t)= R’ich(t) + L’dich(t)dt

Soit en utilisant la variable de LAPLACE :

Uc(P)= R’Ich(P) + L’P Ich(P)

Modélisation

Uc(P)							Ich(P)

1

R + L’ P

On obtient alors la modélisation  représentée dans le fichier acsyde redressement.SCH.

simulation L=0H R=1 L’=0H R’=100 et c=0.2mf

u(t)            uc(t)    i(t)