| CYCLE CENTRAL | SEQUENCE : ALLUMER DEUX LAMPES EN MEME TEMPS | N°….. |
| --- | --- | --- |
| 5 ème | Question du programme : Le courant électrique en circuit fermé (C1) | DUREE: ...1H 30 .. |
| O B J E C T I F S | Contenus - notions : Dipôles en série, en dérivation. Illustration dans des cas très simples Compétences : Identifier et être capable de réaliser des montages en série et en dérivation. |  |

| DEROULEMENT POSSIBLE | COMMENTAIRES |
| --- | --- |
| “ Nous désirons pouvoir commander l’allumage simultané (en même temps) de 2 lampes identiques. Comment relier les différents appareils ? ” 1-POINT DE DEPART : A partir de l’observation et d’une réflexion sur un dispositif à deux lampes (lustre à deux lampes, éclairage bicyclette, …), formuler les conditions idéales de fonctionnement des deux lampes. => Les deux lampes doivent éclairer normalement => La panne d’une lampe ne provoque pas l’extinction de l’autre. 2- SITUATION PROBLEME : 3- HYPOTHESE(S) de circuit(s) et vérification: - Les élèves proposent un schéma de circuit au professeur (accord si le circuit est possible) - Réalisation du circuit (vérifier avant branchement du générateur) - Observation et analyse - Si échec, les élèves proposent un autre montage, etc. - 4- RECHERCHE du “ bon circuit ” : - Aide n°1 (professeur) : donner le nombre de fils à utiliser ou proposer un fil supplémentaire… - Aide n°2 (livre) : les élèves recherchent sur leur livre le montage et le réalisent 5 – MISE EN COMMUN des résultats : - Formulation orale puis écrite d’une phrase personnelle permettant de distinguer un circuit série d’un circuit dérivation - Construction d’une fiche résumée | # Le prof montrera le fonctionnement de ce dispositif et signalera aux élèves que les deux lampes sont dans des conditions normales de fonctionnement. # Un témoin sera gardé sur le bureau. Matériel disponible : 2 lampes 3,5V, 1 piles 4,5V, 1 interrupteur ; fils Laisser sur le bureau 1 lampe témoin en fonctionnement normal pour comparer La plupart modifie l’ordre des appareils, notamment la place de l’interrupteur => exploitation Par tâtonnement, certains élèves trouvent le bon circuit, le schématiser est beaucoup plus difficile => aide prof ou le livre On peut faire chercher par les élèves sur leur livre les mots série et dérivation |

PROLONGEMENTS :

- Intérêt des montages en dérivation dans les installations domestiques

- Le circuit électrique de la bicyclette

- EVALUATION EXPERIMENTALE possible : “ modélisation du circuit électrique d’une perceuse ”

- è

EQUIPE N°…

--------------------------

--------------------------

TP  EVALUATION N°…....

- Modélisation du circuit d’une perceuse

- Le circuit électrique de la perceuse étudiée est constitué :

- d’un VOYANT LUMINEUX (mise sous tension de la perceuse)

- d’un MOTEUR ELECTRIQUE (actionnant la mèche)

d’un INTERRUPTEUR (type bouton poussoir) permettant de commander le fonctionnement du MOTEUR seul.

PROBLEME A RESOUDRE

Associer les différents constituants du circuit pour assurer le bon fonctionnement de la perceuse sachant que

| Interrupteur OUVERT | Interrupteur FERME |
| --- | --- |
| VOYANT allumé MOTEUR ne fonctionnant pas | VOYANT allumé MOTEUR fonctionne |

Matériel disponible : une pile 4,5V, un moteur 4,5V, une DEL (avec sa résistance de protection), un interrupteur bouton poussoir, des fils. Livre et cahier peuvent être consultés.

COMPTE-RENDU

Le circuit que tu proposes :

Schéma du circuit (à montrer au professeur)

Réalisation

Analyse : Toutes les conditions sont-elles respectées (voir tableau) ?

NON 											OUI

Précise lesquelles !	--------------------------------------------------------	Bravo ! ! !

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ce n’est pas grave ! Propose un autre circuit au dos de la feuille