FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Contrôle de l’étanchéité |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation L’agent technique d’une collectivité vous a appelé pour vous signaler une présence d’eau sur le sol sous un lavabo. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Votre responsable vous demande de rechercher la fuite et de la réparer. Il vous indique l’adresse du client.

Ce qui m’est donné : #### Un siphon et une bonde, un jeu de flexible, un jeu de joint, une robinetterie standard. L’outillage

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. La robinetterie spécifique. Je vais l’obtenir en prenant la référence chez le client et le commander auprès du fournisseur.

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Je vérifie avant de quitter l’entreprise, l’outillage nécessaire à l’intervention. Je prends connaissance de l’installation. J’identifie la cause de la fuite. Je change le joint du siphon. Je vérifie l’étanchéité du siphon

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention 1 heure | Fournitures et matériels divers joint |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) Remplacement d’un joint défectueux sur le siphon. 15 min Forfait déplacement. Fourniture d’un joint.

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| L’installation ne fuit plus. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :

Problème de joint mal positionné dans le siphon de réglage.