FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Maintenance |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation Une personne contacte votre entreprise car son robinet fuit. (Si CAP de préférence avec aide pour les robinets thermostatique et infrarouge) | C.A.P X |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Le chef vous envoie démonter le robinet afin de trouver d’où vient la fuite sur le robinet. Ce robinet est de type : - Simple - Mélangeur - Mitigeur - Mitigeur thermostatique - Mitigeur automatique infrarouge NOTA : Faites cocher le rond de votre intervention par le prof.

Ce qui m’est donné : Caisse à outils courante Robinet adapté pour votre intervention (en cas de remplacement) avec sa notice

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. Joints robinets Alésoir de siège Clé à lavabo Joints flexibles robinet

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Identifier le robinet fuyard Fermer l’arrivée d’eau Vérifier les joints et le siège du robinet Au cas ou : le remplacer Remettre en service et vérifier le bon fonctionnement et étanchéité

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention 5 min de prise en main 40min d’intervention (Démontage / Remplacement / remise en service) | Fournitures et matériels divers Robinet de la référence installée (à préciser) Joints caoutchouc du diamètre |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation)

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| Le robinet est bien identifié La vérification et le démontage sont bien effectués L’étanchéité et le bon fonctionnement est bien vérifié |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :

L’élève démonte le robinet qui est donné pour le remplacement et non celui de la maquette.

Par contre, le démontage des flexibles est effectué.