FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Contrôle de pression sanitaire |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation Le client prévient que le groupe de sécurité fuit en permanence. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Votre responsable vous demande d’identifier la panne et d’y remédier. Il vous indique l’adresse du client.

Ce qui m’est donné : #### Un manomètre à poser sur la robinetterie. L’outillage

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. Un groupe de sécurité, un réducteur de pression Je le prends au magasin de l’entreprise.

Comment j’organise et je réalise mon intervention. Je vérifie avant de quitter l’entreprise, l’outillage nécessaire à l’intervention. Je cherche sur une carte le lieu d’intervention. Je prends connaissance de l’installation. Je vérifie la pression J’installe un réducteur de pression. Je règle le réducteur de pression à 3 bars.

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention 2 heures | Fournitures et matériels divers Un réducteur de pression. L’outillage et le manomètre. |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) Forfait déplacement. Un réducteur de pression.

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| Le groupe de sécurité ne fuit plus de façon permanente. La pression est correct à 3 bars |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :

Documentation fournisseur concernant le réglage du réducteur de pression.