FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Maintenance |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation Vous intervenez sur l’installation de chauffage central d’un pavillon. Le client signale qu’un radiateur situé dans une chambre au RdC ne chauffe pas assez. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Vous devez déterminer la cause du disfonctionnement et y remédier

Ce qui m’est donné : La caisse à outils avec l’outillage de base L’installation réelle

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. - Est-ce que ce radiateur a déjà fonctionné correctement (est-il bien dimensionné ?)Questionnement du client - Est-ce que les autres radiateurs alimentés sur la même branche fonctionnent correctement? Relevé des températures d’entrée radiateur avec un thermomètre ou la main. - Les organes de réglages sont-il ouverts ?  Vérification manuelle - Le radiateur est-il bien purgé ?  Vérification. - Y a-t’il un débit traversant le radiateur ? Est-il suffisant ?  test de la chute de température entre le départ et retour du radiateur.

Comment j’organise et je réalise mon intervention. - Je réalise les vérifications mentionnées ci-dessus. - J’arrête la chaudière.( attention à la régulation, débrancher la chaudière électriquement ) - Je vidange l’installation s’il n’y a pas de té d’équilibrage. S’il y en a un, je le ferme ainsi que le robinet de réglage - Je vidange le radiateur, puis je le démonte - J’observe les effluents de vidange du radiateur - Je le rince au jet sous pression. - Je le remonte en refaisant l’étanchéité - Je remplis l’installation - J’effectue la purge - Je remet en service la chaudière et lance une demande forcée de chauffage par le biais de la régulation. - Je vérifie le bon fonctionnement du radiateur. - Je nettoie mon lieu d’intervention

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention : 1h30 | Fournitures et matériels divers Caisse à outil Serpillère Seau |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) - Vérification du circuit d’alimentation radiateur - Vidange l’installation. - Dépose du radiateur. - Désembouage et rinçage du radiateur au jet sous pression. - Remontage du radiateur, réfection de l’étanchéité - Remplissage de l’installation - Purge - Remise en service de l’installation - Vérification du bon fonctionnement du radiateur. - Nettoyage du chantier.

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| L’outillage est complet et adapté La chronologie des opérations est judicieuse Les vérifications sont rationnelles La panne est trouvée Le temps d’intervention est facturable. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :