FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Maintenance |
| --- | --- |

| Contexte, condition de réalisation Un particulier vient d'appeler pour signaler qu 'un radiateur ne fonctionne pas | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

Commande : - Allez-voir chez le client et depanner

Ce qui m’est donné : - Une caisse avec l’outillage courant. - Tuyaux de vidange

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. - L'origine du dysfonctionnement

Comment j’organise et je réalise mon intervention. - J’identifie le radiateur qui ne fonctionne pas. - Je vérifie l’ouverture du coude de réglages et du robinet. - Je verifie si tout l'air est purgée - je demonte la tete thermostatique - je tente de débloquer le corps thermostatique - je verifie le bon fonctionnement du radiateur - je note le diamètre et les caratéristiques du robinet pour un eventuel remplacement

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention - 1 heure. | Fournitures et matériels divers Clé 6 pans clé de purge |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) corps thermostatique bloqué. Dépannage temporaire, prise de rdv pour remplacer le robinet thermostatique.

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - Identifier l'origine du dysfonctionnement - La chronologie de l’intervention est explicitée correctement. - Les règles de sécurité sont respectées. - Le compte rendu d’intervention est fait au client avec exactitude. - Signaler au client la nécessité d'une future intervention en vue de remplacer le corps thermostatique - le radiateur chauffe correctement - Le résultat de l’intervention permet de mettre l’installation en service. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :