FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Mise en service du réseau eau froide sanitaire |
| --- | --- |

| Contexte, condition de réalisation - Vous intervenez avec aide sur l’installation sanitaire d’un pavillon. | C.A.P x |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

Commande : - Identifier sur le plan et sur site les éléments permettant la mise en eau. - Elaborer un schéma (en salle ) du réseau E .F.S avec les organes représentés symboliquement. - Donner la chronologie de votre intervention. - Identifier le sens de montage des appareils (réducteur, filtre etc…). - Assurer la mise en eau à la pression désirée par le client.

Ce qui m’est donné : - Le plan de l’installation. - L’installation sur site réel. - La pression souhaitée (2.2 bar). - Une caisse avec l’outillage courant.

Ce qui me manque et comment vais je l’obtenir. - La symbolique des appareils par rapport à leur présentation réelle. - Le document sur le réglage du réducteur de pression. (Demande au professeur).

| Comment j’organise et réalise mon intervention. - Je liste et prépare l’outillage courant nécessaire. - Je vérifie l’interposition des joints et le serrage des raccords et appareils. - J’identifie le ou les organes permettant la mise en pression du réseau eau froide. - Je mets le réseau sous pression. - J’évacue doucement l’air du réseau. - J’effectue le réglage du réducteur de pression à 2.2 bars. - Je vérifie visuellement l’étanchéité de l’installation et le réglage de la pression. - Je vérifie et nettoie les filtres des brises jet. |  |
| --- | --- |
| Notes personnelles |  |
| Temps d’intervention - 2 heures. | Fournitures et matériels divers |

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - L’identification faite sur le schéma permet la réalisation. - La chronologie de l’intervention est explicitée correctement. - Les appareils et leurs sens de montage sont bien identifiés. - Le schéma de principe retrace correctement l’installation. - La pression est réglée avec exactitude. - Le résultat de l’intervention répond à la demande du client. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :

Schéma de l’installation

- Identifier sur le schéma, les éléments permettant de réaliser la mise en eau.