FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | MISE EN SERVICE |
| --- | --- |

| Contexte, condition de réalisation - Vous intervenez seul sur l’installation de chauffage d’un pavillon. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

Commande : - Identifier sur le schéma, les éléments permettant de réaliser la mise en eau. - Donner la chronologie de l’intervention. - Mettre en état de fonctionnement l’installation de chauffage. - Rendre compte au client de vôtre intervention. - Régler la pression de l’installation à 0,2 bar au dessus de la pression du vase.

Ce qui m’est donné : - Le schéma de l’installation. - Une caisse avec l’outillage courant.

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. - Les symboles des appareils. - Un coffret de gonflage de vase.

Comment j’organise et je réalise mon intervention. - Je vérifie l’ouverture des coudes de réglages et des robinets. - Je contrôle la fermeture des purgeurs. - Je vérifie le serrage des différents raccords. - J’identifie à partir du schéma et sur l’installation la vanne de remplissage. - J’effectue la mise en eau ainsi que la purge au fur et à mesure du remplissage. - Je contrôle la pression ainsi que l’étanchéité.