FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Entretien |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation Le client souhaite peindre le radiateur du salon, vous êtes appelé pour le démonter ( période de chauffe ). | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Votre employeur vous demande de vous rendre chez le client, pour déposer un radiateur.

Ce qui m’est donné : - Nom et adresse du client - Le véhicule - L’outillage nécessaire - Les infos orales

Ce qui me manque : Comment je vais l’obtenir : - Atelier entreprise, réserve - Un réservoir pour récupérer l’eau de chauffage - Cabochon pour isoler, si tête thermostatique )

Comment j’organise et je réalise mon intervention. - Noter le nombre de tours du coude de réglage - Fermer le robinet du radiateur ( Poser cabochon si nécessaire ) - Fermer le coude de réglage - Ouvrir le robinet de vidange ( le radiateur se vide ) - Ouvrir le purgeur ( faire rentrer l’air ) - Je démonte le radiateur vide, en dévissant les écrous du robinet et du coude de réglage. - Je retire le radiateur de son support, et je fini de vider le reste d’eau. - Je m’assure que l’installation fonctionne ( contrôle pression d’eau )

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention 1 heure + déplacement voir l’itinéraire ) | Fournitures et matériels divers |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) - Dépose du radiateur - Contrôle du fonctionnement de l’installation

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - Chronologie du démontage est correct - Le nombre de tours sur coude de réglage est identifié. - Mon lieu d’intervention reste propre. - L’installation fonctionne toujours |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :