FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | Entretien |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation Suite à la rénovation d’un radiateur du salon (peinture), le client vous sollicite pour sa remise en place. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : Votre employeur vous demande de remonter le radiateur du salon et d’assurer la mise en service.

Ce qui m’est donné : - Lieu d’intervention - Caisse à outils

Ce qui me manque : Comment je vais l’obtenir : - Atelier entreprise, réserve - Un récipient (pour purge) - Les joints nécessaires. (si besoin de remplacer)

Comment j’organise et je réalise mon intervention. - Contrôler l’état du radiateur. - Vérifier l’état des joints, les remplacer si nécessaire - Replacer le radiateur sur ses supports et serrer les écrous - Ouvrir le coude de réglage au nombre de tour relevé sur le TP 11 (Isoler un radiateur et le démonter) - Ouvrir le robinet de réglage ou retirer le cabochon, remettre en place la tête thermostatique et la régler. - Purger l’installation (faire le complément d’eau pour ajuster la pression) - Je m’assure que l’installation fonctionne

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention 1 heure + déplacement voir l’itinéraire) | Fournitures et matériels divers - Joints torique ½ ou ¾. |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) - Remontage du radiateur - Mise en service de l’installation

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - Le raccordement doit être étanche - Le coude de réglage est ajusté - Le lieu d’intervention est propre - L’installation fonctionne correctement |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :