FICHE INTERVENTION

| Nature de l'activité | MISE EN SERVICE |
| --- | --- |

| Contexte, conditions de réalisation - Vous devez remplacer un compagnon absent afin de mettre l'installation de chauffage en fonctionnement. | C.A.P |
| --- | --- |
|  | B.E.P X |
|  | B.A.C |

La Commande : - Vous devez assurer la mise sous tension du circulateur, afin de mettre l'installation en chauffe.

Ce qui m’est donné : - le type d'installation (pavillonaire). - L'outillage.

Ce qui me manque et comment je vais l’obtenir. - Le schéma de cablage.

Comment j’organise et je réalise mon intervention. - Je vérifie avant de quitter l'entreprise, l'outillage nécessaire à mon intervention.( multimètre, E.P.I...) - Je repère et vérifie l'existence des protections du réseau alimentant l'installation. - Je vérifie les cablages. - Je vérifie le sens de circulation du fluide. - Je m'assure de la mise en eau de l'installation et de l'ouverture des vannes. - Je mets sous tension et vérifie la rotation de l'axe. - Je vérifie le bon fonctionnement de l'ensemble de l'installation.(température, irrigation et pression)

| Notes personnelles |  |
| --- | --- |
| Temps d’intervention - 2h15 | Fournitures et matériels divers - Fusible 2 A |

Fiche d’intervention

(Rédaction synthétique de l’intervention pour justifier la facturation) - Contrôle des réseaux et des connexions électriques.0h30 - Contôle du réseau fluidique( ²ouverture des vannes, pression, étanchéité,ect...) 0h30 - Mise en service et vérification du fonctionnement. 0H30 - Déplacement.

Est-ce que le travail réalisé est conforme au travail prescrit ?

| Indicateurs de mesure de la réussite | Auto évaluation de l’élève | Evaluation du professeur |
| --- | --- | --- |
| - L'outillage est t'il complet et adapté. - La chronologie des opérations est judicieuse. - Les vérification sont rationnelles. - L'installation est en état de fonctionner. - Les règles de sécurité sont respectées. - Le temps d'intervention facturable. |  |  |

### Informations réservées à l’enseignant en vue de son exploitation

Note de présentation synthétique des conditions d’exploitation (type d’équipement, ressources documentaires, organisation pédagogique…) :