| Classe : Terminale STL | Sciences physiques et chimiques en laboratoire |
| --- | --- |

| THEME du programme : Systèmes et procédés | Sous-thème : Contrôle des systèmes |
| --- | --- |

Extraits du BOEN :

| Contrôle d'un système ou d'un procédé. Contrôler une position. Le moteur pas à pas. Champ magnétique. | - Exploiter des documents permettant de justifier l'avantage et la nécessité de contrôler un système ou un procédé. - Citer les sources de champ magnétique. - Citer quelques ordres de grandeur de la valeur du champ magnétique. - Expliquer qualitativement le principe de fonctionnement d'un moteur pas à pas. Capacités expérimentales : - Modifier un programme pour piloter un moteur pas à pas à l'aide d’un microcontrôleur |
| --- | --- |

Compétences :

| Compétences | Détail des compétences |
| --- | --- |
| Approprier | - Extraire les informations des documents |
| Analyser Réaliser | - Réaliser le câblage d’un microcontrôleur - Modifier un programme Arduino - Effectuer des procédures courantes (calculs, conversion, collecte de données) - Mettre en œuvre un protocole expérimental en respectant les règles de sécurité. |
| Valider | - Tester un dispositif pour vérifier son fonctionnement |

| Compétences PIX | Détail des compétences |
| --- | --- |
| Création de contenu | Programmer : (niveaux 3 et 4) - Modifier un algorithme simple en faisant évoluer ses éléments de programmation ; - Mettre au point et exécuter un programme simple commandant un système réel ou un système numérique. |

Type d’activité : TP

Matériel :

- Ordinateur

- Une carte Arduino Uno + Un câble USB

- Un moteur pas à pas 4 phases 5 V (ref  28BYJ-48)

- Une carte pilote ULN2003 pour Arduino

- 6 fils de type mâle-femelle

Comment contrôler un moteur pas à pas

Le moteur pas à pas est très courant dans tous les dispositifs où l'on souhaite faire du contrôle de vitesse ou de position en boucle ouverte, typiquement dans les systèmes de positionnement et d'indexation.

L'usage le plus connu du grand public est dans les imprimantes classiques et imprimantes 3D, les scanners et les platines vinyles de DJ. Mais ils sont présents dans de nombreuses applications telles : les photocopieurs, imprimantes bancaires, robotique, instrumentation, pompes à perfusion, pousse-seringues…

Le but de cette activité est de mieux appréhender le fonctionnement d’un moteur pas à pas en modifiant un programme pilotant ce moteur à l’aide d’un microcontrôleur Arduino.

Le dispositif étudié se compose d’une carte Arduino, d’un moteur pas à pas et d’une carte pilote, voir la photo ci-dessous :

Document 1

Moteur pas à pas (réf 28BYJ-48)

Carte Arduino Uno

Carte pilote ULN2003

Document 2

Partie 1 :  Etude d’un programme écrit au préalable pour en identifier les différentes parties.

On dispose d’un programme Arduino (nommé : Moteur_Pas_A_Pas_Etap1_VE) permettant de faire tourner un moteur dans le sens horaire.

- La carte n’étant pas reliée à l’ordinateur, finir de câbler le montage du document 1, tel que le moteur (fils 1   2   3   4) soit branché sur les sorties 8  9  10  11 de l'Arduino (et sur GND, +5V)

Voici une partie du programme permettant de faire tourner le moteur dans le sens horaire.

- Associer chaque ligne du programme à son commentaire afin de comprendre le programme.

| int Pas_parTour = 0; | 1 |  | ……//Affiche le temps (en s) pour un tour complet ……//Une rotation complète avec 2048 pas ……//Appel du Moniteur ……//Déclaration de la variable : Nombre de pas lors d’une rotation ……//Vitesse du moteur en tours par minute ……//Chronomètre un tour complet ……//Déclaration de la variable : Durée de rotation pour un tour ……//Le moteur tourne ……//Pause de 2000ms ……//Donne le nombre de millisecondes écoulées depuis que la carte Arduino a commencé à exécuter le programme actuel |
| --- | --- | --- | --- |
| long temps = 0; | 2 |  |  |
| void setup() |  |  |  |
| { |  |  |  |
| Serial.begin(9600); | 3 |  |  |
| } |  |  |  |
| void loop() |  |  |  |
| { |  |  |  |
| Serial.println("Moteur en marche sens horaire"); |  |  |  |
| Mon_Moteur.setSpeed(100) ; | 4 |  |  |
| Pas_parTour = 2048 ; | 5 |  |  |
| temps = millis(); | 6 |  |  |
| Mon_Moteur.step(Pas_parTour); | 7 |  |  |
| temps = millis()- temps ; | 8 |  |  |
| Serial.print(temps); | 9 |  |  |
| Serial.println("ms"); |  |  |  |
| delay(2000); | 10 |  |  |
| } |  |  |  |

Remarques : Entre une accolade ouvrante {  et une accolade fermante  } , se trouvent une instruction ou une série d’instructions.

A la fin d’une instruction, il faut mettre un point-virgule ;  .

Il est possible de rajouter à la fin de chaque ligne de code des commentaires. Ils commencent toujours par // . Ils ne sont pas lus par le microcontrôleur (ce sont des commentaires)

- Ouvrir le programme « Moteur_Pas_A_Pas_Etap1_VE.ino ».

- Cliquer sur  pour vérifier que le programme est correct : les erreurs sont indiquées en bas de la fenêtre. Les corriger puis revérifier votre programme.

- Brancher la carte sur l’ordinateur et dans le menu outils / port choisir le port où est branché la carte Arduino. Puis téléverser votre programme sur la carte en cliquant sur

- Observer le moteur, noter son sens de rotation.

- Ouvrir le moniteur série  et décrire ce qui s’affiche :

- Débrancher la carte

## Partie 2 : Modification du programme pour voir l’influence des différents paramètres sur le fonctionnement du moteur.

- A l’aide des annexes 1 et 2, modifier un paramètre dans la partie void loop{} du programme précédent.

- Cliquer sur  pour vérifier que le programme est correct.

- Brancher la carte sur l’ordinateur puis téléverser votre programme sur la carte.

- Observer l’influence du paramètre modifié sur le fonctionnement du moteur.

Indiquer le paramètre modifié et son influence.

Revenir aux réglages initiaux

- Recommencer les questions 9 à 12 en modifiant un autre paramètre

- Modifier le programme pour que le temps soit affiché en s seconde

Partie 3 : Modification du programme pour changer le sens de rotation du moteur.

Revenir aux paramètres initiaux, tout en laissant l’affichage du temps en seconde.

- Modifier le programme pour que le moteur tourne maintenant dans le sens antihoraire.

On pourra s’aider de l’annexe 1

Partie 4 : Modification du programme pour que le moteur tourne dans un sens puis dans l’autre.

- Modifier le programme pour que le moteur tourne d’un ½ tours dans un sens puis d’un ½ tour dans l’autre sens

Annexe n°1 :

## Commandes Arduino pour un moteur pas à pas :

Stepper (nb pas, pin1, pin2, pin3, pin4)

Cette fonction prend en argument le nombre de pas total que fait le moteur pour faire un tour (information fournie par le constructeur ou empiriquement). Cette information sert à déterminer la vitesse de rotation (trs/min) que vous pourrez ensuite régler. Il prend aussi en arguments les quatre broches servant à contrôler le moteur.

A utiliser en haut de votre croquis, au-dessus de setup {}et loop {}.

Paramètres

- steps : le nombre de pas.

- pin1, pin2, pin3, pin4:, les 4 connections en inversant les pin 3 et 2 pour commander notre moteur.

step (étapes)

Cette fonction prend en paramètre le nombre de pas (entier) à effectuer lors d’une rotation.

Si ce nombre est négatif, le moteur tourne en sens inverse.

Pour un meilleur contrôle, maintenez la vitesse élevée et ne faites que quelques pas avec chaque appel à step ().

setSpeed (rpms)

Définit la vitesse du moteur (tr / min). Cette fonction ne fait pas tourner le moteur, elle définit simplement la vitesse lorsque vous appelez step ().

Paramètres

- trs / mn: la vitesse à laquelle le moteur doit tourner en tours par minute (nombre positif)

- Vitesse de rotation : 300 (max), le moteur vibre sans tourner

- Réduire ce chiffre pour un mouvement plus lent ; 100 permet d'avoir un couple élevé

Remarque :  Cette fonction est bloquante ; c'est-à-dire qu'il attendra que le moteur ait fini de se déplacer pour passer le contrôle à la ligne suivante du programme.

Annexe n°2 :

Descriptifs techniques du moteur pas à pas et de la carte pilote issus du site tipboards.com

http://tiptopboards.com/151-moteur-pas-%C3%A0-pas-r%C3%A9duct%C3%A9-de-5v-4-fils-driver-.html

Didier Savart