Support : Pavillon LILAS

Activité : Pose et raccordement des appareillages dans une habitation

| FONCTION | F2 | CONSTRUCTION |
| --- | --- | --- |
| TACHE | T2.1 | COMPETENCES : Etre capable de … |
| - Câbler et raccorder l’appareillage, les tableaux, armoires électriques, installations et réseaux. |  | - ORGANISER le poste de travail - POSER les canalisations électriques - POSER les appareillages électriques - RACCORDER les différents matériels - GERER les temps d’intervention |
| Savoirs associés : S4.8 Automatismes du bâtiment |  |  |

ATELIER

Doc 1/6

2 B ELEEC

CONSTRUCTION

PAVILLON LILAS

1 TRAVAIL DEMANDE :

1.1 IMPLANTER l'appareillage :

- TRACER les axes (+ ou - 0,5 cm admis ; pas de décalage avec les axes verticaux ou horizontaux).

- FIXER les appareillages (pas d'arrachage possible, parfaitement horizontaux ou verticaux).

- DECOUPER les conduits (étanchéité correcte, pénétration d'environ 0,5 cm dans chaque boite).

- FIXER les conduits.

- EBAVURER  les conduits.

Traçage et fixation appareillage :                                           /5 pts

Travail conduits  :                                                                    /5 pts

Travail des conducteurs :                                                      / 7 pts

1.2 CABLER l'installation :

- PASSER les conducteurs dans les conduits (ne pas abîmer les isolants, respecter les couleurs normalisées).

- MENAGER des longueurs de conducteur suffisantes ( 5 cm dans les boites d'appareillages, 8 cm dans les boites de dérivation, 20 cm dans le coffret de distribution).

- RACCORDER les conducteurs aux appareils (dénudage sans entamer l'âme conductrice, doublage des âmes pour le serrage sous vis).

- RANGER les conducteurs sans les pincer ni les tordre ni les vriller).

- FERMER les boites en vérifiant l'étanchéité.

Connections :       Défectueuse      -3 pts  (2 maxi)

Acceptable       -1 pts  (4 maxi)

- …. pts

1.3 ORGANISATION du poste de travail :

- DISPOSER correctement son matériel (pas d’appareillages, de conduits, de conducteurs, de câbles, d’outils qui trainent)

- NETTOYER le poste de travail à la fin de l’intervention

- REMPLIR la fiche de suivi horaire

- PRENDRE soin de la documentation

Organisation du poste de travail :                                             / 3 pts

- 1 pt par défaut constaté (4 maxi)

REMARQUE : l’évaluation du travail de construction ne sera faite que lorsque le fonctionnement aura été vérifié.

ATELIER

Doc 2/6

2 B ELEEC

CONSTRUCTION

PAVILLON LILAS

2 IMPLANTATION du matériel :

L511

50

45

S514a

S515a

R580

48

20

25

115

120

130

S511

R570

S514a

S515a

L514

25

30

L514

32

S514b

S514b

S515b

P524

20

L515a

L511

R570

S511

S515b

P531

P531

60

R580

35

15

35

20

THD+

THD+

L515a

P524

30

20

ATELIER

Doc 3/6

2 B ELEEC

CONSTRUCTION

PAVILLON LILAS

45

115

35

130

30

120

S514a

S515a

P531

15

20

R580

35

45

20

L511

50

S514a

S515a

R580

20

25

S511

R570

L514

25

30

L514

20

S514b

S514b

S515b

P524

20

L515a

L511

R570

S511

S515b

P531

THD+

THD+

L515a

20

ATELIER

Doc 4/6

2 B ELEEC

CONSTRUCTION

PAVILLON LILAS

3 SCHEMAS de l’installation :

Les parties grisées ne sont pas câblées sur le poste de travail. Vous pouvez indiquer sur ce document les couleurs et sections des conducteurs utilisés.

N   PE

Ph

F510

10A

F510

S 515a

S 515b

S 515c

S 511

L 511

S 513a

S 512

L 512a

L 512b

S 513b

L 513a

L 513b

L 514

S 514a

S 514b

1

2

L 515a

L 515b

K 515

A1

A2

ATELIER

Doc 5/6

2 B ELEEC

CONSTRUCTION

PAVILLON LILAS

F520

F530

F560    2A

F570  16A

F570

K570

K570

1           2

4              3

F580     10A

F580

R 580

K570

R570

THD+

K580

K580

1           2

K580

4              3

P 525

P 532

P 531

P 533

P 534

P 522

P 521

P 523

P 524

F540   16A

F540

P 540

F520

16A

F530

16A

P 550

F550    16A

EDF

F550

F560

ATELIER

Doc 6/6

2 B ELEEC

CONSTRUCTION

PAVILLON LILAS

F 500

F 510

F 520

F 530

F 560

F 570

F 580

K515

K570

K580

4 IMPLANTATION du TABLEAU

ELECTRIQUE :

Remarque : les différents circuits seront identifiés par des étiquettes

5 FICHE de SUIVI HORAIRE :

Cette fiche doit être remplie séance par séance. Elle doit permettre de déterminer le nombre d’heures passées pour la préparation du poste, la pose des canalisations encastrées, le traçage, la pose du tableau électrique, le pose des conduit IRL, la pose des moulures, le câblage des circuits IRL, le câblage des circuit moulures, le câblage des circuits encastrés et le câblage du tableau électrique.

Remarque : si ce tableau n’est pas assez grand, en refaire un autre

| Date de la séance | Description de la tâche réalisée | Heure de début | Heure de fin | Temps passé |
| --- | --- | --- | --- | --- |