Mesure et incertitudes

- Classe de première STI2D

Contenus et progression

[…] Le premier domaine permet de poursuivre la sensibilisation des élèves, commencée en seconde, au rôle de la mesure pour approcher et quantifier les phénomènes physiques et chimiques, suivre leur évolution dans le temps, observer leurs discontinuités, élaborer des modèles et délimiter leurs domaines de validité, ainsi qu’a l’importance de présenter chaque résultat final d’une mesure avec la mention de l’incertitude-type et de l’unité associées. les notions sont introduites en s’appuyant sur les thématiques abordes dans les trois autres domaines et dans une logique de progressivité, a l’occasion de travaux pratiques, mais aussi de façon récurrente lors d’exercices et de résolutions de problèmes tout au long du cycle terminal.

- Classe de première STL

Cette proposition de séance de travaux pratiques a pour objectif de préparer les autres travaux pratiques des trois grands domaines du programme qui seront proposés au long du cycle terminal.

A la suite de l’énonce figure donc une série de situations de travaux pratiques non exhaustive permettant de remobiliser les notions, ainsi qu’un exemple détaillé.

Mesures de longueurs et de masses

Cette séance a pour objectif de montrer sur des prises de mesures simples les conséquences en termes d’incertitudes de la résolution del'instrument de mesure et des défauts de fidélité.

1. Mesures de longueurs

1.1. Échantillon à étudier

- Choisir un pavé droit ou parallélépipède rectangle.

- Notez la nature de son matériau (aluminium, fer, laiton…).

1.2. Mesures à effectuer

a. Instruments

On utilise ici des pieds à coulisse au 1/10 de mm, 1/20 de mm, 1/50 de mm et un palmer au 1/100 de mm.

b. Mesures

Pour que les résultats présentent de l'intérêt, les mesures doivent être réalisées dans des conditions approchées. Il ne faut donc pas se contenter de dix lectures, mais il faut reposer le solide entre deux essais successifs et reprendre le processus de mesure au début dans chaque nouvel essai.

- Mesurer dix fois de suite une des dimensions (notée x1) du solide choisi avec chacun des instruments dont on dispose.

- Mesurer les deux autres dimensions (notée x2 et x3) dix fois de suite avec le pied à coulisse au 1/50 de mm.

- Rassembler les résultats dans un tableau.

1.3. Évaluation des incertitudes sur les mesures

Observer chaque série de mesures.

- Pour chaque instrument, évaluer l’incertitude type due à la résolution de l’appareil :

- De même, évaluer l’incertitude type de type A due aux défauts de fidélité :

- Première : pour un même instrument, comparer les deux incertitudes-types obtenues, afin de trouver celle qui a le plus fort poids. Ne garder par la suite que cette dernière incertitude-type pour chaque instrument.

Ou : Terminale : Évaluer l’incertitude composée.

- Écrire le résultat final pour chaque mesure, avec le nombre de chiffres significatifs convenables.

Conclusion sur ce travail

En tenant compte

♦ d'une part la qualité des instruments que l'on a utilisé,

♦ d'autre part de l’aspect du solide étudié,

essayer de déterminer les causes probables des défauts de fidélité observés.

2. Mesures de masses

Nous utilisons deux balances électroniques mono plateau :

- l'une de portée 1 kg et de résolution 0,1 g;

- l'autre de portée de 100 g et de résolution 0,1 mg.

- Répéter plusieurs fois la pesée avec le pavé droit utilisé précédemment. Dresser un tableau des mesures par balance.

- Quelle conclusion pouvez-vous apporter pour chacune des deux balances ?

- Pour chaque balance, évaluer l’incertitude type due à la résolution de l’appareil :

- De même, évaluer l’incertitude type de type A due aux défauts de fidélité :

- Première : pour un même instrument, comparer les deux incertitudes-types obtenues, afin de trouver celle qui a le plus fort poids. Ne garder par la suite que cette dernière incertitude-type pour chaque instrument.

Ou : Terminale : Évaluer l’incertitude composée.

- Écrire le résultat final pour chaque mesure, avec le nombre de chiffres significatifs convenables.

3. Masse volumique de l’échantillon

- Calculer la masse volumique ρ de l'objet en indiquant clairement les résultats choisis pour effectuer ce calcul.

- Calculer l’incertitude sur ρ.

- Écrire le résultat avec le nombre de chiffres significatifs convenable.

Situations de travaux pratiques permettant de remobiliser les notions (STI2D)

L’énergie et ses enjeux

| Les conversions et les chaînes énergétiques. Stockage de l’énergie. | - Évaluer ou mesurer une quantité d’énergie transférée, convertie ou stockée. |
| --- | --- |

Énergie chimique

| Pouvoir calorifique d’un combustible (en kJ.kg-1) | - Mettre en oeuvre une expérience pour déterminer le pouvoir calorifique d’un combustible. |
| --- | --- |

Énergie électrique

| Tension électrique, intensité électrique. Grandeurs périodiques : valeur moyenne, valeur efficace, composante continue et composante alternative. Grandeurs sinusoïdales. | - Mesurer la valeur moyenne d’une tension électrique, d’une intensité électrique dans un circuit. - Mesurer la valeur efficace d’une tension électrique, d’une intensité électrique dans un circuit. |
| --- | --- |

Énergie interne

| Température. | - Mesurer des températures. |
| --- | --- |

Énergie mécanique

| Mouvement rectiligne : vitesse moyenne. Vitesse. Accélération. | - Mesurer des vitesses et accélérations dans le cas d’un mouvement rectiligne. |
| --- | --- |

Énergie transportée par la lumière

| Puissance transportée par la lumière, irradiance. Lumière émise par un laser. Protection contre les risques associés à l’utilisation d’un laser. | - Utiliser un appareil pour déterminer ou mesurer une irradiance (ou éclairement énergétique, en W.m-2) : pyranomètre, solarimètre, etc. |
| --- | --- |
| Conversion photovoltaïque. | - Effectuer expérimentalement le bilan énergétique et déterminer le rendement d’un panneau photovoltaïque |

Propriétés des matériaux et organisation de la matière

| Propriétés des matériaux : électriques, thermiques, mécaniques, optiques, magnétiques et chimiques. Cycle de vie d’un matériau. | - Déterminer ou mesurer quelques caractéristiques physiques de matériaux (résistivité électrique, résistance thermique surfacique, indice de réfraction, etc.). |  |
| --- | --- | --- |
| Masses molaires atomique et moléculaire. Concentration d’un soluté (en g.L-1 ou en mol.L-1). |  | - Déterminer une concentration d’un soluté dans une solution à partir du protocole de préparation de celle-ci ou à partir de mesures expérimentales. |

Notion d’onde

| Ondes périodiques. Ondes sinusoïdales. Période. Longueur d’onde. Relation entre période, longueur d’onde et célérité. | - Définir et déterminer (par une mesure ou un calcul) les grandeurs physiques caractéristiques associées à une onde périodique. |
| --- | --- |

Ondes sonores

| Propriétés, propagation des ondes sonores et ultrasonores. Phénomène de réflexion. Intensité et puissance acoustiques. | - Déterminer ou mesurer les grandeurs physiques associées à une onde sonore ou ultrasonore : célérité, période, amplitude, fréquence et longueur d’onde. - Évaluer la célérité du son dans quelques milieux : air, eau, métal. - Déterminer des distances à partir de la propagation d’un signal avec ou sans réflexion. |
| --- | --- |

exemple de travaux pratiques permettant de remobiliser les notions

Activité expérimentale : Etude d’une pompe à eau d’un camping-car

Objectifs :

- Vérifier la valeur du débit volumique indiqué sur la pompe par le constructeur et la vitesse moyenne d’écoulement.

- Déterminer l’ordre de grandeur du rendement de la pompe.

On dispose d’unjerrican rempli d’eau, d’un bidon gradué de 5000 mL et d’un chronomètre.

- Proposer un protocole permettant de mesurer le débit volumique de vidange du jerrican, ainsi que la vitesse moyenne de montée du niveau du liquide dans le bidon.

- Réaliser l’expérience 5 fois et mettre les résultats dans un tableau.

| N°essai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit volumique Dv( L.min-1) |  |  |  |  |  |

Pour le dernier essai, relever à l’aide d’une marque au crayon, le repère du niveau avant et après la vidange sur le bidon gradué ainsi que l’intensité moyenne du courant qui alimente la pompe ( sur l’affichage de l’alimentation)

- Déterminer la valeur moyenne du débit volumique :

Calculer l’incertitude de mesure ΔDv  que l’on assimilera à l’incertitude-type de répétabilité u(Dv). On utilisera la relation ci-dessous :

Comparer l’encadrement du débit volumique obtenu à l’indication du constructeur.

Conclure.

Source : Y. Gueguen, professeur au lycée Vauvenargues à Aix-en-Provence

Annexe : programme de seconde