Objectifs

- Tracer une droite d’étalonnage à partir de résultats expérimentaux.

- Mettre en forme le graphe et les tableaux de données.

- Déterminer les concentrations des essais réalisés.

- Protéger une feuille de calcul.

Ressources fournies

- Cours Excel « Graphiques »

- Résultats du dosage de l’érythrosine, colorant alimentaire, par colorimétrie

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m érythrosine (µg) | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 | E1 | E2 |
| A (530nm) | 0 | 0,338 | 0,674 | 1,005 | 1,295 | 1,635 | 0,848 | 0,844 |

L’écart type de répétabilité est : sr =  0,2 µg

Travail

- Créer un fichier Excel sur « M:/ » en le nommant : td2bis_graphe_nomeleve.xls

- Saisir les valeurs du tableau dans le bloc de cellules A1 à H3 d’une feuille intitulée « Etalonnage ».

- Mettre en forme le tableau avec :

  - un texte en police Arial de taille 12, verte pour les masses et bleue pour les absorbances

  - des numéros de tubes et des intitulés de ligne en gras

  - des bordures extérieures en trait continu double et les séparations de cellules à l’intérieur du tableau en trait continu simple.

- Construire le graphe représentant A = f(m) en le mettant en forme avec toute la précision nécessaire (titre, axes, repère d’échelle…) et en l’affichant sur la même feuille que le tableau.

- Afficher la droite de régression linéaire avec son équation et le coefficient de corrélation.

- Supprimer, si nécessaire, le ou les points aberrants de façon à obtenir un R² supérieur ou égal à 0,9997.

- Afficher sur le graphe la totalité des points et la droite de régression linéaire corrigée.

- Utiliser la fonction PREVISION pour déterminer les masses d’érythrosine des essais. Les valeurs seront affichées sous le tableau dans les cellules G4 et H4 avec 4 chiffres après la virgule précédées en cellule F4 du titre : « mérythrosine µg »

- Fusionner les cellules G et H des lignes 5, 6 et 7 ligne par ligne.

- Déterminer ou afficher dans les cellules :

  - GH5 la valeur absolue de la différence entre les deux essais « mE1-mE2 »

  - GH6 la valeur de « 2,8sr »

  - F5 et F6 les titres correspondants aux cellules précédentes.

- Utiliser la fonction logique SI pour comparer ces deux valeurs dans la cellule GH7 intitulée en cellule F7 « Résultat » :

  - si mE1-mE2est inférieur ou égal à 2,8 sr, afficher la moyenne des masses obtenues pour les deux essais

  - simE1-mE2est supérieur à 2,8 sr, afficher : « 3ème essai nécessaire ».

- Mettre en forme toutes les cellules utilisées pour des calculs qui devront présenter :

  - un titre en police Arial, taille 12 et en gras

  - des bordures affichées en trait continu double.

- Réaliser une mise en forme conditionnelle de la cellule « Résultat » : si la répétabilité des deux essais est bonne, afficher un fond vert, si elle est mauvaise afficher un fond rouge.

- Adapter la position des sauts de page de façon à ce que seules les cellules utilisées apparaissent à l’impression sur une même page.

- Protéger la feuille de calcul en ne laissant que la possibilité de modification des cellules de saisie des absorbances.