# MESURES ET INCERTITUDES

## Qu’est ce que mesurer ?

Le résultat de la mesure d’une grandeur n’est jamais unique, la mise en place d’un procédé de mesure et l’utilisation d’appareils de mesures sont à l’origine de phénomènes aléatoires qui entraînent une dispersion des résultats possibles lors de la mesure d’une grandeur.

Réaliser la mesure d’une grandeur revient donc à donner une valeur possible (Xmes) pour cette grandeur et à estimer la dispersion des valeurs possibles pour cette mesure avec son incertitude-type u(x).

## Incertitude-type d’une mesure

L’incertitude-type est l’estimation à l’aide d’un écart-type, de la dispersion des valeurs possibles de la grandeur mesurée.

Mesures très dispersées 			Mesures peu dispersées

grande incertitude 			      faible incertitude

## Expression du résultat d’une mesure :

On note l’expression du résultat  de la mesure en donnant :   Xmes et u(X)

- On arrondit par le haut u(X) de manière à lui conserver 2 chiffres significatifs.

- On arrondit Xmes de manière à ce que sa dernière décimale soit à la même position que celle de  u(X).

- On écrit Xmes et u(x) avec la même puissance de 10 et la même unité.

## Validation d’une mesure = comparaison avec une valeur de référence fournie.

- En classe  2nde et en  1ère

On compare l’encadrement des valeurs possibles obtenu pour Xmes :

[ Xmes - 2u(X)  ,  Xmes + 2u(X) ] avec une valeur de référence Xref  . Si Xref est contenue dans l’encadrement alors les deux valeurs sont compatibles avec une probabilité de 5% de se tromper.

X_ref et X_mes sont compatibles		      X_ref et X_mes sont différentes

- En classe de  Tle et en BTS:  utilisation un critère de validité (z):

On compare la mesure d’une grandeur Xmes avec une valeur de référence Xref en calculant le quotient z (z-score).

z=Xmes-Xrefux

- Si z ≤ 2 : La mesure est validée, Xmes et Xref sont compatibles avec une probabilité de 5 % de se tromper.

- Si z > 2 : On ne valide pas la mesure, l’écart entre Xmes et Xref est trop grand. Xmes et Xref  ne sont pas compatibles avec une probabilité de 5 % de se tromper. Il faut rechercher des causes d’incertitude oubliées ou reprendre/modifier la méthode de mesure.

## Amélioration  de l’incertitude liée à une mesure

Un protocole est d’autant meilleur que l’incertitude de mesure est faible. Les moyens d’améliorer un protocole sont nombreux, voici quelques pistes à suivre :

- faire en sorte de mesurer des valeurs les plus grandes possibles ;

- diversifier les expérimentateurs ;

- utiliser le calibre le plus petit possible;

- choisir l’appareil avec la précision  (tolérance) la plus faible

- …

Comment déterminer  l’incertitude-type u(X) et exprimer le résultat d’une mesure ?

X d’une mesure ?

La mesure est-elle reproduite plusieurs fois ?

(Type A)

N = nombre de mesures

Xmes = Valeur moyenne des N mesures

Ecart type de l’échantillon   (Sexp) :

A la calculatrice :

- Texas : Sexp =  Sx

- Casio :  Sexp  =  σn-1 ou SX

Avec un tableur :Libre Office ou Excel  = ECARTYPE(sélection)

Incertitude type :

u(x)=sexpN

Expression du résultat de la mesure :   Xmeset u(X)

- On arrondit par le haut u(x) de manière à lui conserver 2 chiffres significatifs.

- On arrondit Xmes de manière que sa dernière décimale soit à la même position que celle de u(x)

La mesure est-elle unique ?

(Type B)

Appareils  à graduations

(règle, pied à coulisse, …) ou à affichage numérique (balance, pH-mètre, colorimètre …) utilisés dans des conditions idéales

Demi-étendue :

a = ½ graduation ou a = ½ digit

Appareil avec indication du fabricant :

On calcule ou on note  la demi-étendue a de la mesure avec les indications.

(burette, pipette, voltmètre…)

La mesure est-elle composée ?

Mesure indirecte obtenue par une formule

Incertitude type :

Une formule vous est donnée pour les exercices ou un outil informatique en TP

Si on n’a pas d’indications ou si les appareils ne sont pas utilisés dans les conditions idéales:

On estime avec honnêteté,  et en le justifiant, l’encadrement (l’étendue) des valeurs possibles pour la mesure

[Xmin ,  Xmax].

Demi-étendue :

a=Xmax-Xmin2

On détermine l’incertitude- type de chaque grandeur présente dans la formule

Validation d’une mesure en comparant la mesure d’une grandeur Xmes avec une valeur de référence Xref par :

z=Xmes-Xrefux

- comparaison  de Xref  avec l’encadrement Xmes ± 2u(x)   en classe de  seconde ou en première ;

- calcul du quotient z en classe de terminale, si z ≤ 2  la mesure est validée.

Incertitude type :

u(x)=a3