Terminale Génie Electronique

Travaux Pratiques : Les bobines et les condensateurs

- Le but de cette séance de travaux pratiques est de modéliser bobines et condensateurs.

# Relevé de Z (f)

Relever l’impédance Z (f ) d’un dipôle, signifie que pour chaque fréquence il faut déterminer :

- le module Z en mesurant V et I puis en calculant Z = V / I

Z

l’argument obtenu en mesurant   =  v/i = Arg Z

Pour cela, on utilise le montage suivant :

- Sur la voie 1, on observe la tension v (t) aux bornes de l’impédance.

- Pour observer l’allure du courant i (t), on observe la tension vR(t) aux bornes d’une résistance d’ 1 k. Cela pose un problème de masse. On utilise alors une sonde différentielle de rapport 1/10 et on observe v2(t).

Astuce : en utilisant la fonction Sonde x10 de l’oscilloscope, on a :

v2 (t) = (vR(t) /10) x10 = R .i(t) = 1000 . i(t)

On a alors le courant en milliampères !	   1V de v2 (t) ↔ 1 mA de i(t)

Vous pourrez mesurer V et V2, à l’aide des mesures automatiques de l’oscilloscope.

Remarque : Si l’on ne s’intéresse qu’au module Z, on pourra utiliser un montage

voltlampèremétrique

Z

# La bobine

La bobine parfaite est un dipôle d’inductance L (Henry H)

2.1. Etude d’une bobine de signal de 0.47 mH : modèle série

De part sa fabrication la bobine présente une partie résistive. Pour rendre compte de cette imperfection, on adopte alors le modèle série RS L suivant :

Exprimez l’impédance de ce dipôle : Z =

Im

Re

- Représentez Z dans le plan complexe en

faisant figurer L, RS et .

- Exprimez son module : Z =

- Exprimez son argument : Arg Z =

- Exprimez L en fonction de Z et  :    L =

- Exprimez RS en fonction de Z et  :	RS =

- Câblez le montage permettant de relever Z(f ) et  (f ).

- Faites les relevés de f = 1 kHz à f = 50 kHz pour les valeurs suivantes :

1 kHz, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kHz, 20, 30, 40,50 kHz

- Vous pourrez utiliser un tableur pour :

- calculer Z à partir de V et I

- calculer  v/i à partir du décalage temporel t0 (attention au signe de  v/i)

- Tracer Z(f ) et  (f ).

#### Collez ici votre graphique

On définit le facteur de qualité Q = tan 

Le facteur de qualité nous dit si le caractère résistif de la bobine est négligeable ou pas.

Pour Q = 10, le caractère inductif est 10 fois plus important que le caractère résistif.

- Que vaut le facteur de qualité Q à 1 kHz ? 	Q =

- Montrez que pour le modèle RS L, on a 		Q=LωRS

- A partir des valeurs de Z et  à 1 kHz, déduire les valeurs du modèle :

L =

RS =				; L’ohmmètre mesure en continu	  RΩ =

- A partir de quelle fréquence a-t-on Q  5 ?

2.2 Etude d’une bobine de lissage L = 1.1 H : modèle complet

Cette bobine s’intercale entre un convertisseur de puissance (hacheur) et sa charge (MCC). La bobine sert à diminuer l’ondulation du courant dans la charge.

Les spires jointives et les bobinages concentriques constituent des surfaces en regard. Ces surfaces constituent des capacités parasites. On a alors le modèle suivant :

En hautes fréquences (HF), les capacités parasites de la bobine prennent un rôle prépondérant.

- Montrez que l’on retrouve en basses fréquences le modèle RS L série.

- Câblez le montage permettant de relever Z(f ) et (f ).

- Faites les relevés de f = 100 Hz à f = 50 kHz pour les valeurs suivantes :

100, 300, 700, 1 kHz, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kHz, 20, 30, 40,50 kHz

- Tracez Z(f ) et  (f )

#### Collez ici votre graphique

- A partir de quelle fréquence fR  la bobine devient capacitive ?		fR >

- En déduire la plage de fréquences dans laquelle la bobine de lissage devra être utilisée.

Dans la zone inductive, la courbe Z (f ) n’est pas une droite. Cela signifie que les paramètres du modèle L et RS varient avec la fréquence.

- Complétez alors le tableau.

| f (Hz) | 100 | 300 | 700 | 1000 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z () |  |  |  |  |  |  |
|  (°) |  |  |  |  |  |  |
| L (H) |  |  |  |  |  |  |
| RS (Ω) |  |  |  |  |  |  |

Comparez les valeurs de L et RS à celle du constructeur (indiquées sur la bobine) : 		Lcons =					RΩ =

Comment varie RS avec la fréquence ?

Quel phénomène physique est mis en évidence ?

# Le condensateur

Le condensateur parfait est un dipôle de capacité C (Farad F)

3.1. Etude d’un condensateur polyester LCC 100 nF : modèle parallèle

Le diélectrique du condensateur perd naturellement des charges. Pour rendre compte de cette imperfection, on adopte alors le modèle RP C parallèle (RP est la résistance de fuites) :

Rappelez la relation entre θi/v = θ = Arg Y et  v/i =  = Arg Z

Re

Im

- Exprimez l’admittance du dipôle RP//C: Y =

- Exprimez son module : Y =

- Exprimez son argument : Arg Y =

- Représentez Y dans le plan complexe en faisant figurer C, RP et .

- Exprimez C en fonction de Y et  :    C =

- Exprimez RP en fonction de Y et  :	RP =

- Câblez le montage permettant de relever Z(f ) et (f ).

- Faites les relevés de f = 100 Hz à f = 5 kHz pour les valeurs suivantes :

100, 300, 700, 1 kHz, 2, 3, 4, 5 kHz.

- Tracez Z(f ) et  (f )

#### Collez ici votre graphique

On définit le facteur de qualité Q = |tan |

Le facteur de qualité nous dit si le caractère résistif du condensateur est négligeable ou pas.

Pour Q = 10 le caractère capacitif est 10 fois plus important que le caractère résistif.

- Que vaut le facteur de qualité Q à 1 kHz ? 	Q =

- Montrez que l’on a pour le modèle Rp C		Q=RPCω

- A partir des valeurs de Y et  à 1 kHz, déduire les valeurs du modèle :

C =

RP =

Le constructeur nous donne la tangente de l’angle de perte à 1 kHz : tan δ = 1RPCω = 100.10-4

- Quelle est la relation entre le facteur de qualité Q et tan δ  ?

- D’après vos mesures, que vaut la tangente de l’angle de perte à 1 kHz ?    tan δ =

3.2. Etude d’un condensateur électrolytique non-polarisé 1.2 µF : modèle série

En hautes fréquences, des éléments parasites liés à la constitution du condensateur modifient son comportement. On adopte alors le modèle suivant :

Ls : modélise l’inductance des conducteurs (armatures, connexions)

Rs : modélise les pertes par conduction (E.S.R. Equivalent Série Résistance en anglais)

- Câblez le montage permettant de relever Z(f ) et (f ).

- Faites les relevés de f = 20 kHz à f = 2 MHz pour les valeurs suivantes :

20 kHz, 50, 100, 200, 300, 500, 700 kHz, 1 MHz et 2 MHz.

- Tracez Z(f ) et  (f )

Collez ici votre graphique

- Au delà de quelle fréquence fR  le condensateur devient-il inductif ?	fR >

- A la fréquence fR, que vaut v/i ?

- Quel est à la fréquence fR le comportement du condensateur ?

- En déduire Rs.							Rs =

Découplage sur une large gamme de fréquence :

Le découplage d’un point de circuit consiste à relier ce point à la masse à l’aide d’un condensateur présentant si possible une impédance très faible pour les signaux indésirables. Si les fréquences des signaux parasites varient de 100 Hz à 100 MHz, un condensateur chimique électrolytique  seul ne suffit pas. En effet au dessus d’1 MHz son impédance augmente.

La solution consiste à mettre deux (voir trois) condensateurs : l’un de forte capacité qui s’occupera des basses fréquences et l’autre de plus faible capacité qui enverra  à la masse signaux parasites de fréquences plus hautes.

###### Electronique de puissance

Le terme Rs nous intéresse en électronique de puissance, car il représente une chute de tension et des pertes joules lorsque le condensateur débite un fort courant.