Fiche professeur

| Thème du programme TS spé MATERIAUX | Photovoltaïque |
| --- | --- |

Type d’activité :     Activité expérimentale évaluée (1h)

Pré- requis :

- Savoir utiliser un multimètre numérique

- Utilisation d’un logiciel de traitement de données

- Savoir ce que représente la caractéristique d’un dipôle électrique

Compétences évaluées :

APP : S’approprier des informations – Réponse correctement argumentée

ANA : Proposition à l’orale d’une démarche expérimentale afin de répondre à un objectif

REA1 : Montage correctement réalisé - Qualité des mesures réalisées et du traitement des données avec le logiciel.

REA2 : Calculs correctement menés (Expression littérale et unité adaptée)

Note : Le professeur ne dispose que d’un luxmètre et doit passer dans les rangs pour réaliser avec l’élève une mesure de l’éclairement lumineux au niveau de la cellule photovoltaïque.

NOM : 				Prénom : 								Classe :

TS spé                   Evaluation des compétences expérimentales en sciences physiques (1h)

Etude d’une cellule photovoltaïque (Thème : matériaux)

| Compétences | APP | ANA | REA1 | REA2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Evaluation Prof. |  |  |  |  |

Données disponibles :

- Matériel disponible : cellule photovoltaïque, lampe de bureau, 2 multimètres numériques, boite de résistances (de 1  à 10 k), pile 4,5 V, fils électriques, luxmètre, PC avec logiciel Regressi.

- Lorsqu’elle est éclairée par de la lumière, une tension électrique apparaît aux bornes de la cellule.

- Si on branche un conducteur ohmique à ses bornes et qu’on éclaire la cellule, celle-ci agit comme un générateur et génère un courant électrique qui circule dans le conducteur.

- La cellule photovoltaïque dont vous disposez ne peut générer qu’un courant maximal de 500 mA et une tension maximale de 0,50 V.

- E : éclairement, mesuré en lux. On admettra que pour la lampe utilisée, un éclairement de 100 lux correspond à environ 1,0 W.m-2. L’éclairement E mesuré varie avec la distance lampe-luxmètre.

- Uc : tension électrique aux bornes de la cellule ;    Ic : courant électrique généré par la cellule

- P = Uc x Ic : puissance électrique disponible aux bornes de la cellule photovoltaïque lorsqu’elle est éclairée.

- Pm : puissance maximale délivrée par la cellule.     S : surface (en m²) de la cellule photovoltaïque

- Rendement  de la cellule photovoltaïque : η=PmE.S

| Durée indicative (min) | Activité | Compétences évaluées |
| --- | --- | --- |
| 10 15 5 5 15 | 1 / Proposer le schéma d’un montage électrique permettant d’acquérir les grandeurs utiles pour tracer la caractéristique (Uc ; Ic) de la cellule photovoltaïque disponible.  Appel professeur Consigne : la cellule sera éclairée par la lampe de bureau et la distance entre l’ampoule et la cellule pourra être comprise entre 5 et 10 cm. 2 / Réaliser le montage et les mesures nécessaires (une dizaine maximum). Consignes : Vous intégrerez à vos mesures les valeurs de Uc et Ic pour une résistance de charge de petite valeur, soit R = 1,0 .  Appel professeur 3 / A l’aide du logiciel Regressi, tracer le nuage de points (Uc ; Ic) 4 / Créer, dans Regressi, la grandeur nécessaire pour tracer la caractéristique (Uc, P). Puis, afficher le nuage de points à l’écran.  Appel professeur 5 / Réaliser les manipulations et calculs nécessaires pour évaluer un ordre de grandeur du rendement de la cellule photovoltaïque dont vous disposez. Rédiger vos résultats sur votre compte-rendu. | ANA REA1 REA1 REA1 APP/REA2 |

R

A

V

Aide question 1/

Montage proposé :

On place la lampe de bureau à environ 6 à 7 cm de la cellule photovoltaïque. On mesure Uc et Ic pour différentes valeurs de R.

Résultats possibles

Pmax = 46 mW pour E voisin de 7,0x103 Lux, soit 70 W/m².

La cellule utilisée possède une surface sensible S de 25 cm², soit 25x10-4 m².

On obtient un rendement de :     η=PmE.S= 0,26 soit 26%