TP Purification des eaux usées  : 			(1 L)

Dans les stations d’épuration les eaux usées  subissent plusieurs traitements

physiques et chimiques avant d’être redistribuées dans le réseau d’alimentation

des habitations. Les eaux collectées contiennent plusieurs polluants :

-physiques =

-chimiques =

-organiques =

Pour éliminer (ou réduire fortement) ces polluants l’eau subit différents traitements

plus ou moins complexes que l’on peut e n partie reproduire au laboratoire.

L’eau traitée est une eau boueuse et salée.

-1) Décantation :

Laisser reposer

1

2

compléter les schémas

Quel est le rôle de cette décantation ?

-2) 1ère Filtration :

2

Quel est le rôle de cette

1ère filtration ?

3

-3) Floculation + 2ème  filtration :

L’agent de floculation est le noir animal (carbone animal)

Dans le bécher n°3 : introduire un pincée de noir animal, bien agiter

avec la baguette de verre pendant 2 min. puis filtrer.

Quel est le rôle de la floculation ?

3

4

-4) Vérifier que l’eau est salée :

Quel produit chimique permet de vérifier que l’eau est effectivement salée ?

Quel est l’ion testé par ce produit ?

Faire le test dans un tube à essai avec trois gouttes du produit test :  observation et conclusion

-5) Dernière opération :  la Distillation

Introduire l’eau dans le ballon qui est surmonté d’une colonne à distiller et d’un thermomètre en tête de colonne.

Un réfrigérant permet de condenser la vapeur en tête de colonne : pour ce faire on y assure un courant d’eau de faible débit, mais permettant quand même de remplir entièrement le réfrigérant.

Le ballon est chauffé grâce à un chauffe-ballon avec système de réglage de T°.

Distiller jusqu’à 100 mL d’eau dans le bécher.

En fin de distillation : vérifier si l’eau distillée est

une eau salée !

Est-ce que d’après vous les stations d’épurations

distillent les eaux impropres ? Pourquoi ?

TP Distillation du vin rouge :

-1) Préliminaire : -quels sont les deux chiffres indiqués sur un bouteille de vin rouge ?

-quelle pourrait être la signification de ce deuxième chiffre ?

-2) Démarrage de la distillation :	prélever 100 mL de vin à l’éprouvette puis

l’introduire dans le ballon avec quelques billes de verre

(elles évitent la formation de trop grandes bulles à l’ébullition)

Le ballon est surmontée d’une colonne à distiller et d’un thermomètre en tête de colonne. Un réfrigérant permet de condenser la vapeur en tête de colonne : pour ce faire on y assure un courant d’eau de faible débit, mais permettant quand même de remplir entièrement le réfrigérant.

Le ballon est chauffé grâce à un chauffe-ballon avec système de réglage

-3) Pendant la distillation : surveiller la montée des vapeurs et relever la T° des vapeurs en tête de colonne :  T° =

Quand la T° des vapeurs en tête de colonne devient  85°c, stoppez le chauffage

en abaissant le chauffe-ballon et en le débranchant

-4) Questions à répondre pendant la distillation :   -a) légender le schéma fourni en y indiquant le sens du courant d’eau

-b) donner la formule brute de l’éthanol sachant qu’il contient un atome d’oxygène en plus de l’hydrocarbure correspondant

-formule développée

-c) calculer la masse molaire de l’éthanol

-d) quel volume d’éthanol pur maximal peut-on extraire de ce volume de vin ?

-e) la densité de l’éthanol pur étant  0,80 calculer la masse d’éthanol pur puis le nombre de moles d’éthanol dans ce volume :

-5) Fin de la distillation :

volume de distillat récupéré

masse

masse volumique	 :   =

densité : d =

Hic ! !

-e) la densité de l’éthanol pur étant  0,80 calculer la masse d’éthanol pur puis le nombre de moles d’éthanol dans ce volume :

-5) Fin de la distillation :

volume de distillat récupéré

masse

masse volumique	 :  =

densité	: d =

Hic ! !

-e) la densité de l’éthanol pur étant  0,80 calculer la masse d’éthanol pur puis le nombre de moles d’éthanol dans ce volume :

-5) Fin de la distillation : volume de distillat récupéré

masse 		masse volumique

densité